江西省宜丰万国矿业有限公司

宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库

安全现状评价报告

（终稿）

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

APJ-（赣）-002

2025年6月10日

江西省宜丰万国矿业有限公司

宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库

安全现状评价报告

（终稿）

法 定 代 表 人：应  宏

技 术 负 责 人：管自强

评价项目负责人：许玉才

评价报告完成日期：2025年6月10日

江西省宜丰万国矿业有限公司

宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库

安全现状评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2025年6月10日

规范安全生产中介行为的九条禁令

赣安监管规划字〔2017〕178号

一、禁止从事安全生产服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 证书编号 | 从业登记号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
| 项目组成员 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |
|  | 郑 强 | 0800000000101605 | 001851 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 |  |
|  | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
|  | 王纪鹏 | S011035000110192001552 | 036830 |  |
| 报告编制人 | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
| 报告审核人 | 李强 | 0800000000204055 | 007079 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |

前    言

江西省宜丰万国矿业有限公司为万国国际矿业集团有限公司的控股公司，注册地在江西省宜春市宜丰县新庄镇，注册资本49899万元，营业执照统一社会信用代码：913606007542492406。

江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库最终尾矿坝顶高程为+89.0m，总库容为154.68×104m3，设计总坝高32.9m，为四等库，防洪标准按100年一遇设防，主要构筑物为4级，次要构筑物为4级。

江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库（以下简称宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库）于2022年8月26日取得了江西省应急管理厅换发的安全生产许可证，证号为（赣）FM安许证字[2007]M1182号，许可范围：尾矿库运营（四等库，总坝高32.9m，高程+89.0m以下，干式堆存，总库容154.68万m3），有效期至2025年8月27日。

目前宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库坝高为28.4m，已堆积库容为121.68×104m3，尾矿库等别为四等库；库区排洪系统由排水斜槽+连接井+排水涵洞+排水明渠组成。

受江西省宜丰万国矿业有限公司有限公司委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担了宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库的安全现状评价工作。按照国家有关法律、法规和技术标准的要求，2025年3月18日、2025年4月27日组织评价专家组到现场检查和调研、复查，收集了相关的资料数据。通过对该库潜在的危险有害因素辨识和危险程度分析，对该库的安全运行现状、安全生产法律法规及有关规程的符合性和适应性进行了安全评价，提出了较为合理可行的安全对策措施。按照《安全评价通则》的要求编制本评价报告。

目前江西省宜丰万国矿业有限公司已与江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心签订了合同，目前正在进行尾矿库隐蔽致灾因素普查工作。

在评价过程中得到了江西省宜丰万国矿业有限公司领导、安全生产管理人员及员工的大力支持，在此表示感谢！

目    录

1. 概述	1

1.1 评价目的和原则	1

1.1.1 评价目的	1

1.1.2 评价原则	1

1.2 评价依据	1

1.2.1 法律、法规	1

1.2.2 规章、规定	3

1.2.3 规范性文件	4

1.2.4 标准、规范	6

1.2.5 其他依据和主要参考资料	7

1.3 评价对象、范围和内容	9

1.3.1 评价对象、范围	9

1.3.2 评价内容	9

1.4 评价程序	10

2. 尾矿库概况	13

2.1 建设单位概况	13

2.2 交通位置、自然地理概况	13

2.3 尾矿库基本情况	15

2.4 地质概况	16

2.4.1 地质构造	17

2.4.2 地层岩性	17

2.4.3 水文地质条件	20

2.4.4 尾矿库不良地质现象	20

2.5 尾矿库等别	21

2.6 尾矿库安全设施	21

2.6.1 尾矿坝	21

2.6.2 排水系统	23

2.6.3 防排洪系统	23

2.6.4 尾砂干堆工艺	26

2.6.5 排渗设施	28

2.6.6 安全监测设施	28

2.6.7 辅助安全设施	29

2.7 干式尾矿运输	30

2.8 安全综合管理	31

2.8.1 安全机构设置	31

2.8.2 安全生产管理规章制度	31

2.8.3 安全生产应急救援与措施	31

2.8.4 安全教育培训	32

2.8.5 安全措施费用	32

2.8.6 安全检查	32

2.8.7 安全生产标准化	33

2.8.8 事故情况	33

2.8.9 安全生产责任保险	33

2.9 隐蔽致灾因素普查	33

2.10 周边环境	33

3. 辩识与分析危险、有害因素	36

3.1 尾矿库病害的产生原因	36

3.1.1 勘察因素造成的病害	36

3.1.2 设计因素造成的病害	36

3.1.3 施工因素造成的病害	37

3.1.4 操作管理不当造成的病害	37

3.1.5 其他因素造成的病害	37

3.1.6 尾矿库失事实例	39

3.2 尾矿库危险、有害因素分析	39

3.2.1 滑坡（坝坡失稳）	39

3.2.2 洪水漫顶	40

3.2.3 渗漏	40

3.2.4 排水、泄洪构筑物破坏	41

3.2.5 调洪库容不足	42

3.2.6 裂缝	42

3.2.7 淹溺	42

3.2.8 高处坠落	42

3.2.9 库区山体滑坡、塌方和泥石流	42

3.2.10 不良环境因素	43

3.2.11 其他因素造成的病害	43

3.3 重大危险源辨识与重大生产安全事故隐患识别	44

3.4 危险、有害因素分析结果	47

3.4.1 危险、有害因素产生的原因	47

3.4.2 危险、有害因素分析结果	47

4. 安全评价单元划分和选择	48

4.1 评价单元划分	48

4.2 评价方法选择	48

5. 安全评价	49

5.1 综合安全管理单元	49

5.1.1 安全检查表评价	49

5.1.2 评价单元小结	51

5.2 尾矿坝体单元	51

5.2.1 安全检查表评价	51

5.2.2 尾矿坝稳定性分析	54

5.2.3 评价单元小结	59

5.3 防排洪系统单元	60

5.3.1 安全检查表评价	60

5.3.2 尾矿库调洪演算	61

5.3.3 评价单元小结	64

5.4 安全监测设施单元	65

5.4.1 安全检查法评价	65

5.5 库区环境单元	65

5.5.1 安全检查表评价	65

5.5.2 评价单元小结	66

5.6 辅助设施单元	66

5.6.1 安全检查法评价	66

5.7 综合安全评价	67

5.7.1 概述	67

5.7.2 评价标准说明	67

5.7.3 尾矿库综合评分表	68

5.7.4 评价结论	68

6. 安全对策措施建议	69

6.1 安全管理对策措施建议	69

6.2 安全技术对策措施建议	69

7. 安全评价结论	71

8. 附图附件	73

8.1 附图	73

8.2 附件	73

江西省宜丰万国矿业有限公司

宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库

安全现状评价报告

- 概述

1.1 评价目的和原则

1.1.1 评价目的

为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，查找、分析和预测项目存在的危险、有害因素及危险、危害程度，提出合理可行和安全对策措施，指导危险源监控和事故预防，以达到最低事故率，最少损失和最优的安全投资效益，确保建设项目在安全设施方面符合国家的有关法律、法规、规定和标准，同时为建设项目《安全生产许可证》延期换证、日常安全监管提供科学依据。

1.1.2 评价原则

突出重点，兼顾全面，条理清楚，数据准确完整，取值合理，整改意见具有可操作性，评价结论科学、客观、公正。

## 1.2 评价依据

### 1.2.1 法律、法规

1. 法律

《中华人民共和国矿山安全法》（主席令第65号，2009年8月27号修正生效）

《中华人民共和国水土保持法》（主席令第39号，2011年3月1日修正生效）

《中华人民共和国环境保护法》（主席令第9号，2015年1月1日修订生效）

《中华人民共和国劳动法》（主席令第24号，2018年12月29日修正生效）

《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第52号，2018年12月29日修正生效）

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（主席令第43号，2020年9月1日修正生效）

《中华人民共和国消防法》（主席令第81号，2021年4月29日修正生效）

《中华人民共和国安全生产法》（主席令第88号，2021年9月1日修正生效）

《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第25号，2024年6月28日修订生效）

《中华人民共和国矿产资源法》（主席令第36号，自2025年7月7日起施行）

2. 行政法规

《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号，自2004年2月1日起施行）

《地质灾害防治条例》（国务院令第394号，2004年3月1日起施行）

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，自2007年6月1日起施行）

《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年1月1日修订生效）

《安全生产许可证条例》（国务院令第397号，2014年7月29日修订生效）

《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，2017年7月16日修订生效）

《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第293号，2017年10月23日修订生效）

《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）

《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号，2019年4月23日修订生效）

3. 地方性法规

《江西省消防条例》（2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正，自2010年11月9日起施行）

《江西省安全生产条例》（江西省第十届人民代表大会常务委员会公告第95号，2023年7月26日江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议第二次修订，自2023年9月1日施行）

1.2.2 规章、规定

1. 部门规章、规定

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（总局令第16号，2008年2月1日实施）

《生产安全事故信息报告和处置办法》（总局令第21号，2009年7月1日生效）

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（总局令第77号，2015年5月1日起施行）

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（总局令第78号，2015年5月26日生效）

《安全生产培训管理办法》（总局令第80号，2015年5月29日修改生效）

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（总局令80号，2015年7月1日修改生效）

《尾矿库安全监督管理规定》（总局令第78号，2015年7月1日修改生效）

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（总局令第75号，2015年7月1日起施行）

《生产安全事故应急预案管理办法》（应急部2号令，2019年9月1日施行）

《矿山救援规程》（应急部16号令，自2024年7月1日起施行）

2. 地方政府规章、规定

《江西省非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（江西省人民政府令第189号，2011年3月1日修改生效）

《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（江西省人民政府令第238

号，2021年6月9日省人民政府令第250号第一次修正）

1.2.3 规范性文件

1. 国家规范性文件

《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号，2004年1月9日施行）

《国家安全监管总局关于加强金属非金属矿山建设项目安全工作的通知》（安监总管一〔2010〕110号，2010年7月14日）

《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号，2011年6月13日）

《国务院安委办关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办〔2012〕一号，2012年1月5日）

《国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知》（安监总办〔2016〕13号，2016年2月4日）

《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号，2018年1月15日）

《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》（应急〔2020〕15号，2020年2月21日）

《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号，2022年2月8日起施行）

《国家矿山安全监察局综合司关于全面推进防范化解尾矿库安全风险重点工作的通知》（矿安综〔2022〕6号，2022年3月4日）

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，2022年7月8日）

《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日）

《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（厅字〔2023〕21号，2023年8月25日起施行）

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）

《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日起施行）

《关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（应急〔2025〕27号，2025年3月29日起施行）

2. 地方性规范文件

《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》（赣府发〔2010〕32号，2010年10月8日）

《江西省安监局关于印发江西省非煤矿山领域防范遏制重特大事故工作方案的通知》（赣安监管一字〔2016〕70号，2016年7月7日）

《江西省安全生产委员会关于在全省高危行业领域实施安全生产责任保险制度的指导意见》（赣安〔2017〕22号，2017年10月26日）

《关于印发江西省防范化解尾矿库安全风险工作实施方案的通知》（赣应急字〔2020〕64号，2020年4月30日）

《江西省应急管理厅关于加强全省尾矿库安全生产风险监测预警系统运行管理的通知》（赣应急字〔2022〕18号，222年3月9日）

《江西省应急管理厅关于进一步加强非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查和基建监督管理的通知》（赣应急字〔2023〕108号，2023年10月27日发布）

《江西省应急管理厅关于做好〈中共中央办公厅 国务院办公厅关于进步加强矿山安全生产工作的意见〉学习宣传贯彻工作的通知》（赣应急字〔2023〕16号，2023年11月17日）

### 1.2.4 标准、规范

《岩土工程勘察规范（2009版）》                     GB50021-2001

《建筑工程抗震设防分类标准》                     GB50223-2008

《安全标志及其使用导则》                          GB2894-2008

《安全色》                                        GB2893-2008

《建筑地基基础设计规范》                         GB50007-2011

《混凝土结构工程施工规范》                       GB50666-2011

《工业企业总平面设计规范》                       GB50187-2012

《构筑物抗震设计规范》                           GB50191-2012

《尾矿设施设计规范》                             GB50863-2013

《防洪标准》                                     GB50201-2014

《中国地震动参数区划图》                         GB18306-2015

《尾矿库在线安全监测系统工程技术规范》           GB51108-2015

《水工建筑物抗震设计标准》                       GB51247-2018

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》       GB18599-2020

《尾矿库安全规程》                               GB39496-2020

《矿山安全标志》                               GB/T14161-2008

《矿山安全术语》                               GB/T15259-2008

《建筑抗震设计标准（2024年版）》                 GB/T50011-2010

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》   GB/T29639-2020

《矿区水文地质工程地质勘查规范》               GB/T12719-2021

《厂矿道路设计规范》                                 GBJ22-87

《安全评价通则》                                  AQ8001-2007

《尾矿库安全监测技术规范》                        AQ2030-2010

《水工混凝土结构设计规范》                         SL191-2008

《水工建筑物荷载设计规范》                         SL744-2016

《碾压式土石坝设计规范》                           SL274-2020

《碾压式土石坝施工规范》                        DL/T5129-2013

《金属非金属矿山安全标准化规范 导则》         KA/T2050.1-2016

《金属非金属矿山安全标准化规范 尾矿库实施指南》

KA/T2050.4-2016

《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第1部分：总则》       KA/T22.1-2024

《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第3部分：金属非金属矿山及尾矿库》

KA/T22.3-2024

1.2.5 其他依据和主要参考资料

《江西省宜丰万国矿业有限公司新庄多金属矿尾矿库方案设计报告》（三门峡黄金设计院设计，2004年9月）

《江西省暴雨洪水查算手册》（江西省水文局，2010年10月）

《江西省宜丰万国矿业有限公司新庄铜铅锌矿阳坑尾矿库改造和阳坑-阴坑尾矿库下游空地废石场初步设计》（中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司，2014年9月）

《江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿阳坑尾矿库尾矿坝稳定性分析》（金建工程设计有限公司，2015年4月）

《江西宜丰万国国际矿业尾矿干排过滤方案》《江西省宜丰万国矿业有限公司分级后溢流细尾砂、充填溢流极细尾砂过滤实验报告》（成都长杰科技有限公司，2017年6月）

《江西省宜丰万国矿业有限公司分级后溢流细尾砂、充填溢流极细尾砂和两种尾砂混合样过滤实验报告》（景津环保股份有限公司，2018年4月）

《江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿90万吨/a改扩建工程尾矿库湿改干工程地质勘察报告》（地矿赣西地质工程勘察院，2018年10月）

《江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库湿改干工程可行性研究报告》（中国瑞林工程技术股份有限公司，2020年3月）

《江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库加高扩容暨湿改干工程溃坝数值模拟研究》（中国瑞林工程技术股份有限公司，2020年11月）

《江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库加高扩容暨湿改干工程初步设计》（中国瑞林工程技术股份有限公司，2020年11月）

《江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库加高扩容暨湿改干工程安全设施设计》（中国瑞林工程技术股份有限公司，2021年1月）

《江西省宜丰万国矿业有限公司宣丰新庄铜铅锌矿尾矿库加高扩容暨湿改干工程安全设施验收评价报告》（江西省赣华安全科技有限公司，2022年7月）

《江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿阳坑尾矿库排水系统混凝土质量检测报告》（江西恒拓建设工程检测有限公司，2024年3月）

《江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库坝体稳定性分析报告》（中筠国际设计集团有限公司，2024年5月）

《江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿阳坑尾矿库调洪演算报告（2025年度）》（汉宸国际工程设计集团有限公司，2025年3月）

《江西省宜丰万国矿业有限公司江西省宜丰县新庄镇龙溪村民用爆炸物品储存库安全现状评价报告》（南昌安达安全技术咨询有限公司，2025年5月）

《江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库安全现状评价合同书》

江西省宜丰万国矿业有限公司提供的图纸和其他资料。

1.3 评价对象、范围和内容

1.3.1 评价对象、范围

评价对象：江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库。

评价范围：江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库的库区、尾矿坝、防排洪系统、安全监测设施、辅助设施的安全设施及尾矿库安全管理情况，不含尾矿输送系统、回水系统及尾矿库职业卫生、环境保护。

1.3.2 评价内容

1. 检查审核江西省宜丰万国矿业有限公司提供的相应资质证书、营业执照的有效性及范围；

2. 检查江西省宜丰万国矿业有限公司安全机构的设置及人员的配备，安全生产管理制度、操作规程的制定及执行情况；

3. 检查江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库相关的安全设施、措施是否符合相关技术标准、规范的要求；

4. 检查江西省宜丰万国矿业有限公司主要负责人、安全管理人员的培训考核，检查审核尾矿工的培训、取证情况及一般作业人员的安全教育、培训情况；

5. 检查、审核江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库事故应急救援设施、措施及预案编制、人员训练情况；

6. 分析江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库存在的危险、有害因素；

7. 对江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库存在的问题提出安全对策措施；

8. 按照客观、公正、真实的原则，严谨、明确地做出安全评价结论。

1.4 评价程序

安全评价程序包括：前期准备；辨识与分析危险、有害因素；划分评价单元；选择评价方法；定性、定量评价；提出安全对策措施建议；做出评价结论；编制安全评价报告。

- 前期准备

明确被评价对象，备齐有关安全评价所需的设备、工具，收集国内外相关法律、法规、技术标准及建设项目资料。

- 辨识与分析危险、有害因素

根据评价对象的具体情况，辨识和分析危险、有害因素，确定其存在的部位、方式，以及发生作用的途径和变化规律。

- 划分评价单元

评价单元划分应科学、合理，便于实施评价，相对独立且具有明显的特征界限。

- 选择评价方法

根据被评价对象特点，选择科学、合理、适用的定性、定量评价方法。

- 定性、定量评价

根据评价单元的特性，选择合理的评价方法，对评价对象发生事故的可能性及其严重程度进行定性、定量评价。

- 对策措施建议

（1）根据危险、有害因素辨识结果与定性、定量评价结果，遵循针对性、技术可行性、经济合理性的原则，提出消除或减弱危险、危害的技术和管理对策措施建议。

（2）对策措施建议应具体祥实、具有可操作性。按照针对性和重要性的不同，措施和建议可分为应采纳和宜采纳两种类型。

7. 安全评价结论

（1）安全评价机构应根据客观、公正、真实的原则，严谨、明确地做出安全评价结论。

（2）安全评价结论的内容应包括高度概括评价结果，从风险管理角度给出评价对象在评价时与国家有关安全生产的法律法规、标准、规章、规范的符合性结论，给出事故发生的可能性和严重程度的预测性结论，以及采取安全对策措施后的安全状态等。

8. 编制安全评价报告

安全现状评价程序框图1.4-1：

前期准备

辩识与分析危险、有害因素

划分评价单元

选择评价方法

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全现状评价报告

图1.4-1 安全现状评价程序框

图1-1 安全现状评价程序框

- 尾矿库概况

2.1 建设单位概况

江西省宜丰万国矿业有限公司为万国国际矿业集团有限公司的控股公司，注册地在江西省宜春市宜丰县新庄镇，注册资本49899万元，营业执照统一社会信用代码：913606007542492406。

2002年8月，江西省地质矿产勘查开发局赣西地质调查大队以1200万元转让江西宜丰新庄铜铅锌矿，并以600万元入股，于2003年11月与原福建泉州万国发展有限公司合作成立江西省宜丰万国矿业有限公司，共同开发江西宜丰新庄铜铅锌矿。2007年，江西省宜丰万国矿业有限公司进行重组，香港捷达投资国际有限公司出资收购江西省宜丰万国矿业有限公司60%股权，福建泉州万国发展有限公司占28%股权，江西省地质矿产勘查开发局赣西地质调查大队占12%股权。江西省宜丰万国矿业有限公司控股母公司万国国际矿业集团有限公司于2012年7月10日在香港主板上市。

2.2 交通位置、自然地理概况

1. 交通位置

江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿位于宜丰县新庄镇口溪村与高安市村前镇的交界处。地理坐标：东经115°06′54″～115°08′14″，北纬28°27′23″～28°28′15″。矿区交通便利，宜丰至南昌公路（杨宜线）通过矿区，矿区距宜丰县城东偏北约37km，距高安市北西约23km，矿区至320国道12km，至354国道12.8km，至南昌市公路里程99km，至张家山～建山铁路支线协塘站59km，至新余～上高铁路支线上高站45km，距高安高铁站约40km，宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库位于位于宜丰县新庄镇南东方向140°，直线距离2.5km，龙溪村与岭背村之间的岗埠地区。交通地理位置见图2.2-1。

图2.2-1 矿区交通地理位置图

2. 地形地貌

库区地处江西省西北部九岭山脉东南缘，东邻高安，西接万载，西北毗连铜鼓，北与修水、奉新接壤。境内地貌类型以岗地、丘陵为主，辅之于山间冲洪积平原，属于丘陵地区，地势由东南向西北倾斜。

尾矿库位于近南北向发育的沟谷内，地貌属丘陵地貌。库区三面环山，中间低洼，形成山间沟谷，沟谷约走向N40°W；两侧山体坡度约15°～27°不等，植被覆盖度中等；沟谷狭窄，宽约100m～200m，长约600m～1000m，纵向坡度约10°；谷区两侧支沟不发育。库区地面标高约+55m～+80m左右，两侧山体分水岭标高约+77m～+93m。

3. 气象

该区属亚热带大陆性气候，四季分明，气候温和，雨量充沛。年平均温度17.5℃，一月平均气温1.5℃，八月平均气温31.5℃，历史最低气温

﹣8℃，历史最高气温42.6℃。多年平均降雨量1606mm，最大年降雨量2036mm，最小年降雨量1138mm，最大日降雨量200.6mm，最大时降雨量27.8mm，年平均降雨量天数142d，年平均无霜期277d。

4. 地震烈度

根据《建筑抗震设计规范》附录A区划和《中国地震动参数区划图》，江西省宜丰县抗震设防烈度为Ⅵ度，属设计地震分组第一组，设计基本地震加速度值为0.05g，设计特征周期为0.35s。

2.3 尾矿库基本情况

江西省宜丰万国矿业有限公司共有两座尾矿库（宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库及阴坑尾矿库），至2019年初，两座尾矿库库容均堆积至设计最终库容，为了满足企业的后续发展需要，结合企业的实际情况，矿方计划对该两座尾矿库进行加高扩容，排尾方式采用干式堆排。在开展尾矿库湿排改干堆工艺改造项目前期，矿方委托成都长杰科技有限公司编制了《江西宜丰万国国际矿业尾矿干排过滤方案》（2017年6月）、《江西省宜丰万国矿业有限公司分级后溢流细尾砂、充填溢流极细尾砂过滤实验报告》（2017年6月）；委托景津环保股份有限公司编制了《江西省宜丰万国矿业有限公司分级后溢流细尾砂、充填溢流极细尾砂和两种尾砂混合样过滤实验报告》（2018年4月）。

在以上报告的基础上，2020年3月中国瑞林工程技术股份有限公司编制了《江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库湿改干工程可行性研究报告》，2021年1月中国瑞林工程技术股份有限公司编制了《江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库加高扩容暨湿改干工程安全设施设计》，并于2021年1月21日取得江西省应急管理厅下发的《关于江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库加高扩容暨湿改干工程的审查意见的批复》（赣安监非煤项目设审[2021]9号）。江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库加高扩容暨湿改干工程由江西省华治建设有限公司进行施工，江西省新大地建设监理有限公司进行监理，于2021年11月28日竣工。2022年7月，江西省赣华安全科技有限公司进行了加高扩容暨湿改干工程安全设施验收评价，并出具了《江西省宜丰万国矿业有限公司宣丰新庄铜铅锌矿尾矿库加高扩容暨湿改干工程安全设施验收评价报告》。

江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库于2022年8月26日取得了江西省应急管理厅换发的安全生产许可证，证号为（赣）FM安许证字[2007]M1182号，许可范围：尾矿库运营（四等库，总坝高32.9m，高程+89.0m以下，干式堆存，总库容154.68万m3），有效期至2025年8月27日。

宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库基本情况调查见表2.3-1。

表2.3-1 尾矿库基本情况调查表

| 企业名称 | 江西省宜丰万国矿业有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *行业类别 |  | 有色金属矿采选业 |  |
| 尾矿库名称 | 江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库 | 投产时间 | 2007年 |
| 尾矿库地址 |  | 宜丰县新庄镇 |  |
| *设计单位 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | *设计审批单位 | 江西省应急管理厅 |
| 总库容（万m3） | 154.68 | 已堆积库容（万m3） | 121.68 |
| *设计总坝高（m） | 32.9 | *目前坝高（m） | 28.4 |
| *尾矿库等别 |  | 四等库 |  |
| *安全度分类 | 正常库 | *筑坝方式 | 干式尾矿筑坝 |
| *是否获得 安全生产许可证 | 是 | *安全评价单位 | 江西赣安安全生产 科学技术咨询服务中心 |
| 安全评价意见 | 安全生产条件一般，能满足基本的安全生产活动。 |  |  |
| 尾矿库及库区存在的 主要安全问题 | 无 |  |  |
| 近五年 生产安全事故情况 | 无 |  |  |

2.4 地质概况

以下内容引用自地矿赣西地质工程勘察院于2018年10月编制的《江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿90万吨/a改扩建工程尾矿库湿改干工程地质勘察报告》中的地质资料。

2.4.1 地质构造

库区位于萍乡～乐平坳陷西段的萍乡～高安地区，复向斜褶皱轴迹总体呈反“S”型延展、以过渡型褶皱为主。区内出露地层仅有白垩系中统南雄组。主要岩性为砂砾岩。地层产状较稳定，走向北西，倾向北东，倾角30°～50°。

区内基底褶皱、韧（脆）性变形强烈，断裂构造发育，多期次多层次交切，成群成带出现，推覆构造与断陷盆地发育，形成了该区域较复杂的构造体系。宜丰～景德镇板块对接断裂带（普宁断裂带）从库区南侧通过，呈北东向展布。北东向挤压破碎带发育。

2.4.2 地层岩性

1. 尾矿库初期坝及副坝坝体土质条件

宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库修建在二小沟最狭窄地带，冲沟发育，地表切割较强烈，两岸的山体厚实。

根据现场地质调查及钻探的有关资料，初期坝的土料，主要取自两岸山坡砂砾岩风化残积层（砂、砾质粘性），该土层呈棕红、棕褐色，以粉质黏土为主，含较多角砾状碎石，含量10%～30%，分布不均，结构较紧密，角砾成份主要为灰岩及砂岩碎块，呈稍湿～湿，硬塑状。根据土工试验资料反映，该坝人工填土和坝基残积土，二者各项指标基本接近。初期坝的人工填土土质比较均一，夯实质量较好。多年来，填土在自重压力下，孔隙水压力基本已得到消散。目前坝体已基本固结稳定，并有草皮、干砌块石覆盖。

宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库副坝位于库区中部东侧鞍部垭口处。

根据钻探的有关资料，上部6m为碎石矿渣填筑而成，该层土呈灰褐色，结构较紧密，成分主要由碎石组成，粒径为2cm～10cm，少数大于10cm，内含少量砂砾及粉质黏土。根据本次钻探结果反映，在施工上部6m碎石填土时，发生钻孔漏水现象，说明该层土空隙大，密实度较差，存在渗透破坏及沉降变形风险。6m以下的坝体填土为砂砾岩风化残积土，土质比较均一，夯实质量较好，填土在自重压力下，孔隙水压力基本已得到消散。

2. 尾矿堆积坝坝体土质条件

尾矿库后期采用尾砂堆坝，原先采用上游放矿法冲积成坝，堆积坝外坡采用粘土护坡，并在子坝外坡上植被。

根据钻孔揭露的地层尾砂堆坝基底座落在残积砾质粘性土层上，坝体顶部1m～3m采用碎石填筑，往下为尾矿（尾粉砂、尾粉土、尾泥）堆填而成。尾砂堆填受重力分选作用，尾矿浆经放矿管排出，不同粒径的尾矿逐渐分离，从垂直轴线方向上，粗颗粒首先沉积在排放管附近，远离排放管沉积颗粒逐渐变细。由于采用上游法筑坝，排放管和子坝随沉积滩的增高不断向库内移动，原来堆填的细颗粒逐渐为后来的粗颗粒覆盖，随时间推移在垂直方向上形成上部粗，下部细的沉积规律；同时，水平方向上从坝向库内尾砂颗粒分布由粗到细。排放尾矿的间歇性、放尾矿形式、矿浆流量、流速及尾矿池内水边线的变化、原矿浆的尾矿粒度、化学成分及尾矿浓度等均影响尾矿的沉积，也使得尾矿的沉积层次复杂多变。

3. 库区岩（土）层工程地质特征

根据钻探及土工试验分析结果，按《岩土工程勘察规范》等规范的规定，堆积库内的岩土类可分为人工填土（分①-1碎石填土及①-2坝体素填土两种）；②尾粉砂；③尾粉土；④尾矿泥；⑤砾质粘性土及⑥强风化砂砾岩。按自上而下的顺序将各土层的结构和特性综合描述如下：

（1）人工填土（Q4ml）：根据其组成成分可分为碎石回填土及素回填土两种。

①-1碎石填土：灰褐色，结构较紧密，成分主要由碎石组成，粒径为2～10cm，少数大于10cm，内含少量砂砾及粉质黏土，为新近堆填的填土，主要分布于初始坝及子坝表层，揭露层厚1.20m～6.50m，平均厚2.73m，层底标高约+56.12m～+72.77m。土、石等级为Ⅱ级，土、石类别为普通土。

①-2坝体素填土：棕红、棕褐色，以粉质黏土为主，含较多角砾状碎石，含量10%～20%，分布不均，结构较紧密，角砾成份主要为灰岩及砂岩碎块，为新近堆填的填土。主要分布于初始坝坝体及子坝表层，揭露层厚2.50m～19.40m，平均厚6.44m，层底标高约+50.56m～+75.92m。土、石等级为Ⅱ级，土、石类别为普通土。

（2）尾粉砂（Q4ml）：灰色，潮湿～饱和，松散～稍密，成份主要由粉砂组成，内含少量薄层状细砂及尾矿泥，见近水平层理，为新近堆填的冲填土。主要分布于库区前段及子坝上部，揭露层厚1.60m～11.80m，平均厚4.86m，层底标高约+65.15m～+72.12m。土、石等级为Ⅰ级，土、石类别为松土。

（3）尾粉土（Q4ml）：灰色，饱和，以软塑～可塑为主，局部呈流塑状，松散～稍密，成份主要由粘粒及粉粒组成，内含少量薄层状细砂及粉砂，见近水平层理，为新近堆填的冲填土。主要分布于库区及子坝中下部，揭露层厚1.80m～10.70m，平均厚6.80m，层底标高约+57.12m～+70.32m。土、石等级为Ⅱ级，土、石类别为普通土。

（4）尾泥（Q4ml）：灰色，湿，流塑～软塑状，成份主要由粘粒及粉粒组成，内含少量薄层状细砂及粉砂，见近水平层理，为新近堆填的冲填土。主要分布于主要分布于库区后段上部，揭露层厚1.70m～8.60m，平均厚6.64m，层底标高约+66.03m～+73.76m。土、石等级为Ⅱ级，土、石类别为普通土。

（5）砾质粘性土（Qel）：褐红色，硬塑，主要成份为粘粉粒及砂砾的砂砾石，干强度低，韧性一般，粘性差，为砂砾岩风化残积。为坝基土及库基土，揭露层厚2.70m～10.70m，平均厚4.64m，层底标高约+45.42m～+70.81m。土、石等级为Ⅱ级，土、石类别为普通土。

（6）强风化砂砾岩（K2n）：褐红色，岩石风化强烈，岩芯呈半岩半土状，含少量碎块，岩质极软，遇水易软化崩解，岩石质量等级为Ⅴ级。为坝基土及库基土下卧层，钻孔未揭穿该层，揭露层厚2.10m～12.60m，平均厚5.40m，层底标高约+40.56m～+63.96m。土、石等级为Ⅲ级，土、石类别为硬土。

2.4.3 水文地质条件

库区基底地下水类型可分为第四系孔隙水、基岩裂隙水两类，其特征简述如下：

1. 第四系孔隙含水岩组

岩性有残积砾质粘性土组成，分布于沟谷表层，富水性或渗透性弱，地下水主要来源于大气降水的入渗补给，其次为基岩裂隙水的侧向补给，地下水沿沟谷向下游区排泄。该孔隙水特点是：水位随沟谷坡降变化大；雨季水位随溪流上涨，第四系呈饱水状态；枯季溪水断流，地下水位下降或出现干涸现象。

2. 基岩裂隙含水岩组

区基岩裂隙水水文地质条件较为简单。岩性主要有白垩系中统南雄组砂砾岩组成，分布于整个库区，隐伏于第四系之下，出露于两侧山体，地下水主要赋存于岩石的风化裂隙、构造裂隙之中。其中：强风化岩含弱裂隙水，局部岩石坚硬、裂隙发育处富水性或渗透性稍强。该区基岩地下水主要来源于大气降水入渗和区域地下水的侧向补给，水位受地形影响变化大，地下水径流条件较滞缓，地下水主要向下游第四系或冲沟下切部位渗溢。

2.4.4 尾矿库不良地质现象

库区原始地貌为丘陵地貌，地势起伏较大。场地内未发现全新世以来的活动性断裂，勘察深度范围内未发现崩塌、滑坡、泥石流等对工程不利的不良地质现象。

2.5 尾矿库等别

江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库最终尾矿坝顶高程为+89.0m，总库容为154.68×104m3，设计总坝高32.9m，为四等库，防洪标准按100年一遇设防，主要构筑物为4级，次要构筑物为4级。

2.6 尾矿库安全设施

2.6.1 尾矿坝

一、初期坝

1. 设计情况

尾矿库初期坝为碾压土石坝，坝顶标高+71.6m，坝轴线长102.8m，坝高15.5m，坝顶宽3.5m，坝体上、下游边坡均为1∶2.5。坝脚处设置了块石排水棱体，棱体顶标高+56.1m，高2.0m，棱体上游坡比1∶1.0，下游坡比1∶1.75。在初期坝下游采用废石压坡，压坡体顶标高+59.1m，顶宽10.0m，下游坡比1∶2.5。

2. 现场检查情况

现场检查和查阅图纸，初期坝为碾压土石坝，坝顶标高+71.6m，坝高15.5m，坝顶宽3.5m，坝轴线长102.8m，坝体上游坡比为1∶2.5，下游坡比为1∶3；坝脚处设置了块石排水棱体，棱体顶标高+56.1m，高2.0m，棱体上游坡比1∶1.0，下游坡比1∶1.75。初期坝下游已采用废石压坡，压坡体顶标高+59.1m，顶宽10.0m，下游坡比1∶3。

经现场检查，初期坝坝体无裂缝、沉陷、渗漏等现象。

二、副坝

- 设计情况

库区东侧天然垭口设置一座副坝（1#副坝），为碾压土石坝。坝顶标高+75.6m，坝轴线长37.5m，坝高4.4m，坝顶宽2.0m，上、下游边坡均为1∶2.5。

南侧库尾的天然垭口处设置有2#副坝，为混凝土坝，坝顶标高+79.4m，坝轴线长53.2m，坝高5.5m，坝顶宽1.0m，上游坡比为1∶0.5，下游坡比为1∶0.75。

- 现场检查情况

现场检查和查阅图纸，库区东侧天然垭口设有1#副坝，坝型为碾压土石坝。坝顶标高+75.6m，坝轴线长37.5m，坝高4.4m，坝顶宽2.0m，上游边坡为1∶2.5，下游边坡为1∶3。

南侧库尾的天然垭口处设有2#副坝，坝型为混凝土坝，坝顶标高+79.4m，坝轴线长53.2m，坝高5.5m，坝顶宽1.0m，上游坡比为1∶0.5，下游坡比为1∶0.75。

经现场检查，两座副坝坝体均无裂缝、沉陷、渗漏等现象。

三、堆积坝

- 1. 设计情况

原设计：堆积坝最终堆积标高为+80.6m，堆积坝高9.0m，平均堆积坡度为1∶4。在+74.2m标高有长约160m，宽约65m的平台。

加高扩容暨湿改干设计：结合尾矿库周边地形，干堆作业时，整体呈由南至北的堆存方式，并逐步往初期坝前推进；然后环库一圈将堆积体堆积至+84.0m标高，再预留5.0m宽平台，往上按1∶3.0坡度堆积5.0m高，至最终堆积标高+89.0m。

为确保排洪安全，连接井两侧20m至坝前区域不进行干堆。

- 2. 现场检查情况

现场检查和查阅图纸，原主坝上游采用分散均匀放矿筑坝，共形成5级子坝。受地形限制，主坝上游后期堆积坝向库内推移65m形成+74.2m平台，已在+72.6m、+74.2m、+75.7m、+79.0m堆筑了四级马道，原堆积坝坝顶高程为+80.6m，堆高为9.0m，堆积坝平均外坡比1∶4.3。

目前主坝方向干式堆存堆积坝坝顶标高约+84.5m，堆高3.9m，坡度为1∶3.0。1#副坝方向干式堆存堆积坝坝顶标高约+83.48m，堆高1.6m，坡度为1∶3.0。2#副坝方向干式堆存堆积坝坝顶标高约+85.5m，堆高4.9m，坡度为1∶3.0。库尾至2#副坝北侧段库尾非筑坝区已整平，覆盖30cm天然土壤后进行了植草绿化，东南侧设置有排水沟，场内雨水引至2#副坝坝肩沟。

经现场检查，主坝段、副坝段堆积坝体均稳固，均无移位、错动、沉陷、拉裂、滑塌等不良现象。

2.6.2 排水系统

- 1. 设计情况

尾矿堆积坝及初期坝上设置坝面排水纵沟及坝肩排水沟的排水系统。初期坝及堆积坝纵排水沟净断面尺寸为净宽×净高=0.3m×0.3m，水泥砂浆砌普通红砖砌筑。左、右坝肩排水沟净断面尺寸为净宽×净高=0.4m×0.6m，钢筋混凝土结构。坝面雨水通过坝面排水沟汇流至坝肩排水沟，最终排至坝脚下游。

- 2. 现场检查情况

现场检查，尾矿堆积坝及初期坝上设置了坝面排水纵沟及坝肩排水沟的排水系统。初期坝及堆积坝纵排水沟净断面尺寸为净宽×净高=0.3m×0.3m，水泥砂浆砌普通红砖砌筑。左、右坝肩排水沟净断面尺寸为净宽×净高=0.4m×0.6m，钢筋混凝土结构。坝面雨水通过坝面排水沟汇流至坝肩排水沟，最终排至坝脚下游。

2.6.3 防排洪系统

一、设计情况

1. 原排洪系统

（1）排水斜槽+涵洞

斜槽采用拱盖板型式，槽身为现浇C20钢筋混凝土结构，盖板为预制C20钢筋混凝土结构。排水斜槽总长230m，净断面尺寸净宽×净高=0.8m×0.4m，半圆形拱盖板半径为0.4m，斜槽纵坡为5%～8%。涵洞尺寸与斜槽尺寸相同，采用现浇钢筋混凝土结构，纵坡约为3.5%，总长约30m，涵洞出口标高为+70.2m。涵洞后接倒梯形状的消力池（位于1#副坝下游），并最终排至下游的回水池。

（2）应急溢洪道

在尾矿库东部1#副坝与2#副坝之间的山体低洼处设置了一座应急溢洪道，采用浆砌块石结构。该应急溢洪道进水口标高为+77.0m，纵坡坡度1%。底宽1.0m，高2.0m，两侧坡比为1∶0.5。

（3）原排洪系统封堵

结合今后实际生产运行，尾矿库现有排水斜槽+排水涵洞进行封堵，同时对应急溢洪道进行重新封堵。

针对现有排水斜槽+涵洞封堵，封堵段分两部分，对排水涵洞末端5m范围采用C20细石混凝土进行封堵，对前端的排水斜槽以及排水涵洞采用尾砂充灌封堵。首先从排水涵洞出口往里塞袋装尾砂，形成约1m宽堵塞体；然后将DN76钢管预埋至排水涵洞内，端头塞至袋装砂下方，末端延伸至排水涵管外，并设置闸阀。钢管采用梅花型开孔，孔径8mm，外包300g/m2土工布三层；在排水涵洞出口设置挡板，并往排水涵洞内灌注细石混凝土，并进行接触灌浆处理；最后再从排水斜槽进口处往里充灌尾砂，直至整个排水涵洞及排水斜槽均为尾砂充填满。

为施工方便，也可直接对排水斜槽及排水涵洞采用泡沫混凝土或者素混凝土充灌封堵。

考虑到应急溢洪道的封堵材料为土石料，在进口端采用毛石混凝土重新进行封堵。

2. 新增排洪系统

新增排洪系统为排水斜槽+连接井+涵管+明渠，采用C25钢筋混凝土结构，其中斜槽长26.4m，净断面尺寸净宽×净高=1.0m×1.0m（半圆形拱盖板半径为0.5m），坡比为0.484；连接井内径φ2.0m，净高2.8m；排水涵洞长82.5m，净断面尺寸净宽×净高=1.0m×1.0m（圆拱直墙型），坡比为0.025；排水涵洞末端接入明渠，将水引至1#副坝下游的消力池内，明渠长30.8m，净断面尺寸净宽×净高=1.0m×0.5m，坡比为0.1。排水斜槽最低进水口标高为+79.0m，最高进水口标高为+89.0m。

二、现场检查情况

1. 原排洪系统封堵

（1）排水斜槽+涵管

经查看现场和施工资料，2023年4月20日江西省宜丰万国矿业有限公司对原排水斜槽+涵管进行了封堵，封堵方式：首先从排水涵洞出口往里塞袋装尾砂，形成约1m宽堵塞体；然后将DN76钢管预埋至排水涵洞内，端头塞至袋装砂下方，末端延伸至排水涵管外，并设置了闸阀。钢管采用梅花型开孔，孔径8mm，外包300g/m2土工布三层；在排水涵洞出口设置了挡板，并往排水涵洞内灌注细石混凝土，并进行接触灌浆处理；最后再从排水斜槽进口处往里充灌尾砂，直至整个排水涵洞及排水斜槽均为尾砂充填满。封堵符合设计要求，封堵效果良好。

（2）应急溢洪道

经查看施工资料，溢洪道已采用毛石混凝土进行了封堵。经现场勘察，溢洪道早已被尾砂掩埋。

2. 新增排洪系统

现场检查，目前库区排洪系统由排水斜槽+连接井+排水涵洞+排水明渠组成。

（1）排水斜槽

斜槽采用C25钢筋混凝土结构，斜槽长26.4m，断面尺寸为B×H=1.0m×1.0m（半圆形拱盖板半径为0.5m），坡比为0.454，目前尾矿库内水面标高为+78.75m。

（2）连接井

连接井采用C25钢筋混凝土结构，内径为2.0m，净高2.8m。

（3）排水涵洞

排水涵洞采用C25钢筋混凝土结构，长82.5m，断面尺寸为B×H=1.0m×1.0m（圆拱直墙型），坡比为0.025，排水涵洞出水口底板标高为+74.6m。

（4）排水明渠

排水涵洞末端接入明渠，将水引至1#副坝下游的消力池内，明渠长30.8m，断面尺寸为B×H=1.0m×0.5m，坡比为0.1。

（5）集水池

在1#副坝下游已设置一座39m×20m×5m的集水池 平时生产运行过程中的雨水进入集水池内澄清，处理后根据水质情况和生产需要达标外排或回用。

2024年3月，江西省宜丰万国矿业有限公司委托江西恒拓建设工程检测有限公司对宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库排洪系统进行了检测，出具了《江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库排水系统混凝土质量检测报告》，检测成果表明：江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库排水斜槽、连接井、排水涵洞均满足C25的强度要求，达到设计标准，均未发现裂缝、漏砂、淤堵等不良工况。

经现场检查，宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库各排洪构筑物未出现堵塞、坍塌、裂缝、变形、位移、倾斜、磨蚀、漏砂等现象，运行工况正常。

### 2.6.4 尾砂干堆工艺

1. 设计情况

干堆区采用分层摊铺、往返碾压的作业工艺。

来自压滤车间的滤饼，由自卸汽车通过临时通道运至进入干堆区的干堆指定作业单元卸车（晾晒），然后由履带式推土机机械摊铺、碾压。干堆作业单元是整个干堆库区的基本结构单元，为便于集中作业和减少覆盖面积，结合尾矿库地形，考虑方便运输车辆卸车，并留有一定的通道，根据该工程的处理规模及尾矿库地形，设计工作面宽度定为30m，长度为40m，面积按1200m2左右控制，每天堆填高度0.3m，可堆填约360m3/d的尾砂量。堆填厚度可根据现场碾压试验确定，抗剪强度指标达到设计要求，达到碾压要求后再进行下一步的作业。由于尾矿干堆作业时间较长（13.4年），相当于长期在库内进行碾压作业，为确保尾矿库干堆运行全寿命周期的碾压质量，每个作业单元（约1200m2）均应进行压实度检查，频次为1次/层，检查项目包括干密度及含水率。

堆积坝坝前35.0m范围压实度不小于0.92，且需采用全尾压滤尾砂，入场含水率介于11.0%～15.0%之间；其余不涉及坝体安全区域压实度要求可适当降低，但压实度不得小于0.90。达到碾压要求后再进行下一步的作业。严格按着每日工作计划运作，管理人员现场监控干堆作业情况，抽查铺层厚度，碾压密实度指标落实情况。如发生达不到技术要求现象，要求及时更正。

宜将库区分为A、B及C三个区，A区为含拦挡主坝及1#副坝的北侧区域，B区为压滤车间以南的南侧区域，C区位于A区与B区之间，为堆存过程中预留的导排洪区域。在堆积过程中按A、B、C、A、B、C、A......循环分层碾压堆存，直至堆积至最终高程。每区分为若干个单元，每个单元内的尾矿分层厚度不大于0.3m，此厚度根据现场碾压试验确定。

由于极细尾尾砂压滤滤饼的含水率较最优含水率要大些，因此，极细尾尾砂滤饼应先入库摊铺晾晒、再进行碾压、堆筑。细尾及全尾尾砂滤饼含水率在最优含水率±3%之内，可直接入库摊铺、碾压及堆筑。为了作业需要及作业安全，推进过程中各单元间高差不宜大于2.0m，已完成作业的单元，以1%～2%坡度坡向排洪系统。

2. 现场检查情况

现场检查，目前干堆区采用采用分层摊铺、往返碾压的作业工艺。来自压滤车间的滤饼，通过临时通道运至进入干堆区的干堆指定作业单元卸车（晾晒），然后由履带式机械摊铺、碾压。

目前尾矿坝主坝侧坝前干滩面高程为+83.10m，以1%的坡度平整至新建排水斜槽处，1#副坝侧坝前干滩面高程为+82.31m，以1%的坡度平整至新建排水斜槽处，2#副坝侧坝前干滩面高程为+83.29m，以1%的坡度平整至新建排水斜槽处。目前A、B、C区都按设计要求形成干滩面区域，每区都分为若干个单元，每个单元内的尾矿分层厚度为0.3m。堆积坝坝前35.0m范围压实度检测：根据企业提供的检测数据，压实度在0.92～0.94之间，符合要求；尾砂含水率检测：根据企业提供的检测数据，尾矿含水率在11.05%～14.52%之间，符合设计要求。

### 2.6.5 排渗设施

1. 设计情况

在尾矿库+80.6m及+84.0m标高沿坝轴线每间距25m设置碎石（或瓜米石）排渗盲沟，盲沟长20m～30m，盲沟底坡坡向下游，坡度不小于2%。盲沟倒梯形，底宽0.2m，顶宽0.4m，高0.2m。在排渗盲沟的进水口位置平行坝轴线方向设置条带状收集渗水层。收集渗水层采用厚20cm、宽2m的碎石（或瓜米石）层。

2. 现场检查情况

经查看现场和施工资料，初期坝底部和堆积坝第三级子坝坡脚均设排渗管，管口与排水沟连通。在尾矿坝（主坝、1#副坝及2#副坝）堆积坝前+80.6m高程干滩面每间隔25.0m设置了排渗盲沟，按要求铺设了聚丙烯土工格栅，排渗盲沟结构尺寸、用材符合设计要求。目前+84.0m平台暂未完全形成，故暂未设置排渗设施。

2.6.6 安全监测设施

经现场检查，宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库设有人工安全监测设施和在线监测设施，具体情况如下：

1. 人工监测设施

目前尾矿库人工监测设施有：主坝13个位移观测桩（坝脚1个，+59.1m平台3个、+72.0m平台3个、+74.0m平台3个、+80.6m坝面3个），5个浸润线观测孔（+72.0m平台1个、+74.0m平台2个、+80.6m坝面2个），1#副坝上2个位移观测桩（标高+80.6m坝顶面2个），2#副坝上3个位移观测桩（标高+80.6m坝顶面3个）。

2. 在线监测

目前尾矿库在线监测设施有：尾矿坝主坝+72.0m高程设置2个在线位移观测点，+74.0m高程设置2个浸润线观测点；共布置了4个在线视频监测，分别在主坝初期坝+72.0m高程布置了1个，主坝堆积坝左侧+80.0m高程设置了2个，在排洪系统附近设置水位监测1个；雨量计1个设置在阴坑尾矿库截渗池旁，1#副坝坝顶高程+75.0m高程分别设置了一个在线位移监测和浸润线监测。

江西省宜丰万国矿业有限公司已按要求进行了坝体位移沉降、浸润线、库水位观测，保留有坝体位移沉降、浸润线、库水位观测记录，从坝体位移沉降、浸润线观测记录来看，坝体已固结、稳定，观测值变化、波动偏小，浸润线水位随暴雨、枯水季节有所波动，变化很小，浸润线埋深在2.19m～10.42m之间，符合规范值要求。

现场检查时，江西省宜丰万国矿业有限公司的人工监测设施、在线监测设备运行正常。

宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库在线监测系统已接入了省级尾矿库安全生产风险监测预警平台，实现了数据共享、互联互通；与国家灾害风险综合监测预警信息平台的对接，实现了环境监测、安全监管数据共享。

2.6.7 辅助安全设施

1. 上坝道路：目前尾矿库有一上坝道路通往主坝、1#副坝及2#副坝。

2. 通讯：尾矿库的信号较为良好，尾矿管理人员和操作人员已配备手机进行通讯。

3. 照明：在尾矿库主坝处已设有照明设施。

4. 值班房：在宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库、阴坑尾矿库之间山坡上设置了统一的尾矿值班观测室和应急物资库。并安排尾矿工24小时值班，尾矿工采用手机与安环部联系。应急物资库配备了相应数量的编织袋、铁锹、锄头等应急物资。

5. 安全标志：①在入库口设置了醒目、清晰的尾矿库安全运行标识牌，在适当地点树立有安全警示牌；②在尾矿库排水斜槽位置设置了醒目、清晰和牢固的水位观测标尺；③运输尾矿入库道路设置了清晰的交通标志。

2.7 干式尾矿运输

- 1. 设计情况

由于尾矿库规模小，干式尾矿输送距离较短，直线距离约350m，运输路线最长约800m，汽车运输方式具有基建及运行费用较低、运行管理简单、适用于短距离运输、尾矿排放灵活等优势。

尾矿脱水车间设在两座尾矿库之间中部区域山体上。尾矿运输采用1辆载重约15t的自卸汽车，运输道路能满足错车要求。

运输干尾矿入库前，应检查车辆状况（刹车、喇叭、照明、轮胎等），应采用彩纹布或塑料薄膜遮盖严密尾矿，防止沿路扬撒。运输过程中应注意路况和来往的车辆及行人，不得超载、超车，不得开“英雄车”、“斗气车”，更不得酒驾，杜绝车辆伤害现象。倾倒干尾矿时，不得随意、随地倾倒，应听从现场监督员的指挥，倒在指定的地方。

- 2. 现场检查情况

目前尾矿滤饼从尾矿脱水车间脱水后采用1辆载重为15t的自卸汽车通过库面运输道路至尾矿库库内进行干堆。

2.8 安全综合管理

2.8.1 安全机构设置

2025年1月1日，江西省宜丰万国矿业有限公司下发了《公司安全管理机构和管理人员公告》（宜丰万国安字[2025]第03号）。设置了公司安全管理机构—安环部，配备了相应的专职安全生产管理人员。

配备了2名专职安全管理人员、专业技术人员1人（矿物加工）、尾矿作业人员3人管理尾矿库，上述人员均持证上岗且证件均在有效期内。另外，企业配有1名注册安全工程师从事安全生产管理工作。

2.8.2 安全生产管理规章制度

企业建立健全了各级安全生产责任制，制定以下安全管理规章制度：安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全隐患排查治理制度、安全技术措施审批制度、安全例会制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全生产奖惩制度、安全生产档案管理制度、危险源管理制度、劳动防护用品管理制度、工伤事故上报与事故调查制度、应急管理制度和监测管理制度等。制定了尾矿库安全操作规程。

2.8.3 安全生产应急救援与措施

1. 应急救援预案

企业于2023年11月编制了《江西省宜丰万国矿业有限公司生产安全事故应急预案》（含综合专项预案1个，专项应急预案11个，现场处置方案10个）。该应急救援预案于2023年11月8日经宜丰县应急管理局备案，备案编号为3609242022GM121。

2. 事故应急救援队伍

2025年1月1日，江西省宜丰万国矿业有限公司下发了《关于调整应急组织机构的通知》（宜丰万国安字[2025]第05号）。成立了应急救援指挥部、应急响应小组，明确了应急响应和应急救援负责人电话号码。

2025年3月10日，江西省宜丰万国矿业有限公司进行了宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库防洪度汛应急救援演练，演练结束后，进行了评估、总结，保留有影像资料和相关记录。

2.8.4 安全教育培训

江西省宜丰万国矿业有限公司较重视职工的安全教育培训工作，安全管理人员及特种作业人员均经培训获得相应安全资质。主要负责人经安全培训机构培训、考核合格，已获得安全资质证书，有2名安全管理人员获得安全资质证书。尾矿工3人做到了持证上岗。上述人员证件均在有效期内。

表2.8-1 人员证件清单

| 主要负责人 | 邓志平 | 证号 | 360721198311156837 | 有效期 | 2024-06-27—2027-06-26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全管理人员 | 况金明 | 证号 | 362228198611130814 | 有效期 | 2024-06-27—2027-06-26 |
| 安全管理人员 | 段小刚 | 证号 | 360321199003233514 | 有效期 | 2023-09-14—2026-09-13 |
| 专业技术人员 | 曾小辉 | 证书编号 | 3600818300966 |  |  |
| 注册安全工程师 | 邓志平 | 证书编号 | 11333643310360529 |  |  |
| 尾矿作业人员 | 王建锋 | 证号 | T610330197709213717 | 有效期 | 2021-08-09—2027-08-08 |
| 尾矿作业人员 | 李丰明 | 证号 | T362229196511070030 | 有效期 | 2021-07-26—2027-07-25 |
| 尾矿作业人员 | 胡咪 | 证号 | T430105198111142022 | 有效期 | 2024-04-09—2030-04-08 |

2.8.5 安全措施费用

江西省宜丰万国矿业有限公司制定了2025年安全措施费用提取和使用计划，计划投入1471万，主要用于劳动防护用品费用支出，应急救援器材、设备及进行应急救援演练的支出、安全生产隐患整改支出、安全评价报告及安责险的支出、重大危险源的评估、整改及监控及安全宣传、教育、技能培训的支出、安全奖励的支出，做到安全费用专款专用。

2.8.6 安全检查

江西省宜丰万国矿业有限公司制定了隐患排查治理制度，每月开展一次公司层级的隐患排查，每月安环部、选矿车间开展一次车间层次的隐患排查，每日开展一次班组层次的隐患排查，发现隐患对照五定原则落实整改责任人和措施，并定期上“双十五系统”运行。

尾矿库已完成了风险分级管控三清单，辨识了尾矿库的主要风险及责任情况、管控清单和应急处置清单，并定期更新相关内容。

2.8.7 安全生产标准化

江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库于2023年8月4日获非煤矿山安全生产标准化二级企业，有效期3年，详见江西省应急管理厅网站《江西省非煤矿山企业安全生产标准化（二级）评审定级拟通过企业公示（2023年8月14日）》。

2.8.8 事故情况

江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库自2022年取证以来未发生任何安全事故。

2.8.9 安全生产责任保险

江西省宜丰万国矿业有限公司已依法参加工伤等社会保险和安全生产责任险，按规定发放了劳动保护用品。

2.9 隐蔽致灾因素普查

目前江西省宜丰万国矿业有限公司已与江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心签订了合同，目前正在进行尾矿库隐蔽致灾因素普查工作。

2.10 周边环境

宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库位于江西省宜丰县新庄镇境内，尾矿库西侧上游区域约550m、400m、710m分别为石泉村、浅溪村（已搬迁）以及范家村，尾矿库北侧约260m有浅溪河自西向东流过，于晏家咀东南侧约630m汇入苏溪河（又名狮子河）；尾矿库东北侧约1120m处分别为张家村、港口村、山下黄家及晏家嘴几座村庄。其中张家村56户320人，港口村19户120人，山下黄家18户85人，晏家嘴11户72人。

根据《江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库加高扩容暨湿改干工程溃坝数值模拟研究》（中国瑞林工程技术股份有限公司，2020年11月）中溃坝数值模拟计算，宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库、阴坑尾矿库单独溃坝情况下，对周边房屋均无影响；宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库和阴坑尾矿库同时溃坝情况下，除浅溪村房屋处尾砂堆积厚度仅约0.15m（堆积厚度较小，影响较小），溃坝对周边房屋均无影响。

通过溃坝模拟可知，尾矿库初期坝坡脚起至下游尾矿流经路径1km范围内没有居民和重要设施，故尾矿库不属于头顶库。

江西省宜丰万国矿业有限公司在宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库库尾按当地公安部门的要求构建了一座地面爆破器材库，其中炸药最大存储量为20t，雷管最大存储量为10万发，其占地面积为6000m2。根据《江西省宜丰万国矿业有限公司新庄镇龙溪村大型民用爆炸物品储存库安全现状评价报告》（南昌安达安全技术咨询有限公司，2019年5月）中爆炸冲击波破坏范围计算，库区值班室距离炸药库约200m，冲击波超压值0.023MPa，对人员伤害表现为轻微伤害，对值班室建筑破坏程度为次轻度破坏。考虑到库房地面高程+81.46m～+82.36m，相互之间隔有防爆堤，且其北侧有座+87.3m高的小山包，尾矿库库区干堆体起堆处距离约200m，同时考虑到设计的尾矿坝在6级地震加速度下还能正常运行，故爆炸冲击波不会对尾矿坝稳定安全造成影响。

2025年5月，江西省宜丰万国矿业有限公司委托南昌安达安全技术咨询有限公司对爆破器材库进行了现状评价，出具了《江西省宜丰万国矿业有限公司江西省宜丰县新庄镇龙溪村民用爆炸物品储存库安全现状评价报告》，得出结论：江西省宜丰万国矿业有限公司位于江西省宜丰县新庄镇龙溪村的民用爆炸物品储存库（炸药库：20000kg工业炸药；雷管库：100000发工业雷管）储存条件和安全管理符合安全要求，本次评价结论为“合格”，该民用爆炸物品储存库具备继续使用条件。

图2.10-1 尾矿库下游区域状况图

- 辩识与分析危险、有害因素

尾矿库是矿山的一项重要生产设施，它的运行状况好坏，直接关系到矿山的安全生产和人民生命财产的安全。据统计，在世界上的各种重大灾害中，尾矿库灾害仅次于发生地震、霍乱、洪水和氢弹爆炸而居于第18位。它一旦发生事故，必将对下游地区居民的生命和财产造成巨大灾害，并对环境造成严重污染。

  - 3.1 尾矿库病害的产生原因

尾矿库从勘察、设计、施工到使用的全过程中，任何一个环节有毛病，都可能导致尾矿库不能正常使用。其中，由于生产管理不善、操作不当或外界环境因素干扰所造成的病害比较容易检查发现；而勘察、设计、施工或其它原因造成隐患，在使用初期不易显现出来，这些常被人忽视的隐患往往属于很难补救和治理的病害。

3.1.1 勘察因素造成的病害

对库区、坝基、排洪管线等处的不良地质条件未能查明，就可能造成库内滑坡、坝体变形、坝基渗漏、排洪涵管断裂、排水井倒塌等病害。

对尾矿堆坝坝体的勘察质量低劣，则导致稳定分析、排洪能力等结论的不可靠。

3.1.2 设计因素造成的病害

设计质量低劣表现在基础资料不确切、设计方案及技术论证方法不当、不遵循设计规范、对库水位及浸润线深度的控制要求不明确，或要求不切实际等方面。尽管目前设计单位资质齐全，但上述因素造成尾矿库带病运行的现象屡见不鲜。由此造成的隐患大多为坝体在中、后期稳定性和防洪能力不能满足设计规范的要求。其次，排水构筑物出现断裂、气蚀、倒塌等病害也可能是由于设计人员技术不高或经验不足所造成。

3.1.3 施工因素造成的病害

初期坝施工中清基不彻底、坝体密实度不均、坝料不符合要求、反滤层铺设不当等，会造成坝体沉降不均、坝基或坝体漏矿、后期坝局部塌陷；排洪构筑物有蜂窝、麻面或强度不达标，当负荷逐渐增大时，会造成掉块、漏筋、断裂、甚至倒塌等病害。

3.1.4 操作管理不当造成的病害

在长期生产过程中，由于操作不当造成的常见病害和隐患如下：

1. 坝面维护不善，雨水冲刷拉沟，严重时会造成局部坝段滑坡；

2. 长期对排洪构筑物不进行检查、维修，致使堵塞、露筋、塌陷等隐患未能及时发现。

由于管理不当造成的问题主要表现在未能有效地对勘察、设计、施工和操作进行必要的审查和监督；对设计意图不甚了解，片面追求经济效益，未按设计要求指导生产；对防洪、防震问题抱有侥幸心理；明知有隐患，不能及时采取措施消除；未经原设计同意，擅自修改设计等。

3.1.5 其他因素造成的病害

暴雨、地震之后可能对坝体、排洪构筑物造成病害：

1. 由于矿石性质或选矿工艺流程变更，引起尾矿性质（粒度组成、粒径、比重、矿浆浓度等）的改变，而这种改变如果对坝体稳定和防洪不利时，自然会成为隐患；

2. 因工农关系未协调好，而产生的干扰常常造成尾矿库隐患。如农民在库区上游甚至于在库区以内乱采、滥挖等。

根据实际发生事故的统计资料，各种尾矿库事故发生的原因与比例见表3.1-1。

表3.1-1 尾矿库失事的主要原因分析表

| 失事原因 | 洪水漫顶 | 坝身渗漏 （包括管涌） | 基础渗漏 （包括管涌） | 排洪或 泄水工程 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比例（%） | 28 | 19 | 22 | 16 | 15 |

通过统计分析可知，洪水漫顶和渗漏破坏造成的失事几率较大。洪水漫顶的主要原因：

（1）排水系统能力不够；

（2）尾矿库的调洪能力和安全超高过小；

（3）用子坝挡水；

（4）管理中的失误造成排水系统堵塞。

坝身渗漏的主要原因：

（1）尾矿坝无排渗设施；

（2）尾矿坝下游坝面坡度过陡；

基础渗漏的主要原因：

（1）坝基的工程地质条件差，且施工时未进行必要的处理；

（2）筑坝材料不当；

（3）无排渗设施。

排洪或泄水工程发生事故的主要原因：

（1）排水设施的施工质量不符合设计要求；

（2）排水工程基础不稳而未进行处理；

（3）管理措施不当或误操作引发。

事故分析还表明，地基渗漏失事多发生在4年坝龄以前，而50%发生在运行的第一年里；坝身渗漏造成失事的有三分之一发生在竣工后5年之内；溢洪泄水构筑物破坏有1/3发生在施工后的一年之内，而泄流失事的有60%在泄流时发生；坝坡或坝肩滑动而失事的，96%在竣工15年后发生；因不均匀变形，贯穿性裂缝而失事的，60%以上是在坝体竣工后很快发生。

3.1.6 尾矿库失事实例

实例1：2003年6月，因大宝山地区普降大雨，8日槽对坑尾矿库东侧下游山体因土体水饱和而产生滑坡，导致溢洪道的陡坡段中部出现断裂和导流管中间折断，尾矿库的排洪通道受到严重影响。

实例2：湖北省大冶有色金属公司龙角山铜矿尾矿库溃坝，死亡28人，失踪3人。

实例3：大厂鸿图尾矿库倒塌，导致28人死亡，56人受伤、70多间房屋倒塌的重大事故。

实例4：2006年4月30日18时24分，陕西省商洛市镇安县黄金矿业有限责任公司尾矿库在加高坝体扩容施工时发生溃坝事故，外泄尾矿砂量约20万m3，冲毁居民房屋76间，22人被淹埋，5人获救，17人失踪。

实例5：2006年12月27日，贵州紫金矿业股份有限公司贞丰县水银洞金矿尾矿库子坝发生塌溃事故，约20万m3尾矿下泄，造成1人轻伤，下游2座水库受到污染，其中，约17万m3尾矿排入小厂水库(废弃水库)，3万m3尾矿溢出小厂水库后进入白坟水库（农灌水库）。

实例6：2008年9月8日山西省襄汾县新塔矿业公司尾矿坝溃坝，死亡281人。

3.2 尾矿库危险、有害因素分析

3.2.1 滑坡（坝坡失稳）

- 滑坡是尾矿坝最危险的因素之一，较大规模的滑坡，往往是垮坝事故的先兆，即使是较小的滑坡也不能掉以轻心。有些滑坡是突然发生的，有的先由裂缝开始，如不及时处理，逐步扩大和漫延，则可能造成垮坝重大事故。

- 滑坡的种类，按滑坡的性质分剪切性滑坡，塑流性滑坡和液化性滑坡。

- 滑坡的主要原因：

- 1. 尾矿坝边坡陡于设计边坡，坝体抗滑安全系数不足；

- 2. 坝面维护不善，雨水冲刷拉沟，严重时会造成局部坝段滑坡；

- 3. 尾矿坝坡面无排水系统或排水系统不完善，造成坝面冲刷严重，威胁坝体安全。

- 4. 为增加蓄水量，片面提高库内水位，造成尾矿库安全超高不足，降低坝体稳定性。

经现场检查，宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库尾矿坝无滑坡现象。

3.2.2 洪水漫顶

洪水漫顶是造成尾矿库事故的主要危险因素，造成洪水漫顶的原因有：

- 1. 排水系统能力不够；

- 2. 尾矿库的调洪能力和安全超高过小；

- 3. 管理中的失误造成排水系统堵塞。

经现场检查，未发现宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库有洪水漫顶现象。

3.2.3 渗漏

非正常渗漏也是尾矿库常见的危险、有害因素，异常渗漏常导致溢流出口处坝体流土、冲刷及管涌等多种形式的破坏，严重的会导致垮坝事故。非正常渗漏按渗漏的部位可分为：坝体渗漏、坝基渗漏。

- 坝体渗漏的主要原因：

（1）尾矿坝无排渗设施；

（2）尾矿澄清距离过短；

（3）尾矿坝下游坝面坡度过陡。

2. 基础渗漏的主要原因：

（1）坝基的工程地质条件差，且施工时未进行必要的处理；

（2）筑坝材料不当；

（3）无排渗设施。

经现场检查，宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库尾矿坝无渗漏现象。

3.2.4 排水、泄洪构筑物破坏

1. 排洪构筑物堵塞

排洪构筑物堵塞导致排洪能力急剧下降，库水位上升，安全超高不够，直接危及坝体安全。

排洪构筑物堵塞主要原因有：

（1）进水口杂物淤积；

（2）构筑物垮塌；

（3）长期对排洪构筑物不进行检查、维修，致使堵塞、露筋、塌陷等隐患未能及时发现。

2. 排洪构筑物错动、断裂、气蚀、垮塌

排洪构筑物错动、断裂常常造成大量泄漏，垮塌造成堵塞，排洪能力急剧下降，直接危及坝体安全。

排洪构筑物断裂、垮塌常由下列原因引起：

（1）未按设计要求施工；

（2）排洪管线等处的地基不均匀沉陷；出现不均匀或集中荷载；水流流态改变等；

（3）排洪构筑物有蜂窝、麻面或强度不达标，当负荷逐渐增大时，会造成掉块、漏筋、断裂、甚至倒塌等病害。

3. 排洪构筑物排洪能力不足

排洪构筑物排洪能力不足就不能及时排泄设计频率暴雨的洪水，库水位上升，危及坝体安全。

导致排洪构筑物排洪能力不足的主要原因有：

（1）原设计洪水标准低于现行标准；

（2）为节约投资，人为缩小排洪通道断面尺寸；

（3）排洪通道存在限制性“瓶颈”。

经现场检查，宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库排洪构筑物无破坏现象。

3.2.5 调洪库容不足

调洪库容不足将降低尾矿库的防洪能力，遇大洪水时将造成溃坝事故。导致调洪库容不足的原因有：汛期保持高水位运行，造成调洪库容不足。

经现场检查，未发现宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库有调洪库容不足现象。

3.2.6 裂缝

裂缝是尾矿坝较为常见的有害因素，某些细小的横向裂缝有可能发展成为坝体的集中渗漏通道，有的纵向裂缝或水平裂缝也可能是坝体出现滑塌的预兆。

裂缝的主要成因有：

- 坝基承载能力不均衡；

- 坝体施工质量差；

- 坝身结构及断面尺寸设计不当。

- 经现场检查，宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库尾矿坝无裂缝现象。

3.2.7 淹溺

操作人员在进行排水斜槽盖板添加等作业时，不慎坠入水中；及人员在巡查尾矿库时意外坠入水中；或外来人员在库内深水区游泳，意外抽筋等，将造成人员淹溺窒息。

3.2.8 高处坠落

高处坠落是指在2m以上的高处进行作业过程中发生坠落造成的伤亡事故。本项目主要是指在库区陡峭地段（如出排水斜槽的检查）巡查时，思想麻痹、身体、精神状态不良等意外发生高处坠落事故。

3.2.9 库区山体滑坡、塌方和泥石流

尾矿库库区山体滑坡、塌方和泥石流会阻塞库内排洪系统造成洪水漫顶，对尾矿库的安全产生不利影响。

经现场检查，宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库库区不存在滑坡、泥石流等不良地质作用，周边山体植被茂密，无库区山体滑坡、塌方和泥石流危害。

3.2.10 不良环境因素

主要指恶劣自然条件下的不安全因素，如超设计频率暴雨洪水、库区地震、库区山体滑坡等因素。

3.2.11 其他因素造成的病害

一、车辆伤害

检查人员检查宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库时，有时乘坐汽车出入，虽然只是在库区外进行行驶，但如果对安全驾驶和行车安全的重要性认识不足，同时库内运输车辆运输尾矿、推土机摊铺尾矿时思想麻痹、违章驾驶、管理不善和车辆带病运行等，都会造成车辆伤害事故。

车辆伤害主要有：有碰撞、刮擦、翻车、坠车、失火和搬运、装卸中坠落及物体打击等。

车辆伤害事故的主要原因：

1. 违章驾车、疏忽大意，如超速、超载等；

2. 驾驶员疲劳作业、酒后驾驶或开“英雄车”、“斗气车”；

3. 车况欠佳（照明、刹车、喇叭、离合等不良）、运输车辆带“病”行驶、会车安全距离不足；

4. 道路条件差（路面不平整、陡坡、弯急、安全标识不清或无安全标识、车道与人行道不分）；

5. 环境恶劣，如大风、暴雨、冰雪、冰冻、黄昏等天气；

6. 运输管理制度不健全；

7. 行人不走人行道，安全意识淡薄或精力不集中，躲避不及时或与车辆抢道等。

车辆伤害存在的场所：出入库道路。

二、触电（雷电）

宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库架设有照明供电线路以及开关柜，存在着触电危害，而且库区地处山区，易遭受雷电危害。

触电危害的主要原因：

1. 电器设备、线路在设计、安装上存在缺陷，或在运行中缺乏必要的检修维护，造成漏电、短路、接头松脱、绝缘失效等；

2. 没有必要的安全技术措施（如漏电保护等）或安全技术措施失效；

3. 雷雨时期，需要巡库，可能发生雷击伤害事故；

4. 运行管理不当，管理制度不完善，组织措施不健全；

5. 操作失误，或违章作业等。

危害后果：

触电伤害是由电流的能量造成的，当电流流过人体时，人体受到局部电能作用，使人体内细胞的正常工作受到不同程度的破坏。会引起压迫感、打击感、痉挛、疼痛、呼吸困难、血压异常、昏迷、烧伤、严重的会引起窒息、心室颤动导致死亡。

三、动植物危害

宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库地处山区，可能有蛇、虫、土蜂以及荆棘等，人员巡库过程中，容易诱发蛇、虫、土蜂及荆棘意外咬、刺伤。

3.3 重大危险源辨识与重大生产安全事故隐患识别

1. 重大危险源辨识

依据《国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知》，《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》现已失效作废，原国家安全监管总局和国家应急管理部未出台新的关于尾矿库重大危险源辨识的配套文件；依据《中华人民共和国安全生产法》，“重大危险源，是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）”，可知重大危险源主要针对的是危险物品，但江西省宜丰万国矿业有限公司排放的尾矿属于Ⅰ类一般工业固体废物，不在危险物品之列，尾矿库目前暂不属于重大危险源范畴。故宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库目前暂不属于重大危险源范畴。但尾矿库是矿山企业重要的危险源，是一个具有高势能的人造泥石流的危险源，一旦失事，将给下游造成严重损失。企业仍应登记建档、定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，并报应急部门备案。

- 2. 重大生产安全事故隐患识别

依据《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号）和《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号），对宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库进行重大生产安全事故隐患识别，识别结果如下表：

表3.3-1   宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库重大事故隐患识别情况表

| 序号 | 重大生产安全事故隐患 | 现场实际情况 | 识别结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库区或者尾矿坝上存在未按设计进行开采、挖掘、爆破等危及尾矿库安全的活动。 | 无此现象。 | 无重大隐患 |
| 2 | 坝体存在下列情形之一的： 1.坝体出现严重的管涌、流土变形等现象； 2.坝体出现贯穿性裂缝、坍塌、滑动迹象； 3.坝体出现大面积纵向裂缝，且出现较大范围渗透水高位出逸或者大面积沼泽化。 | 无此现象。 | 无重大隐患 |
| 3 | 坝体的平均外坡比或者堆积子坝的外坡比陡于设计坡比。 | 尾矿坝的外坡比符合设计值。 | 无重大隐患 |
| 4 | 坝体高度超过设计总坝高，或者尾矿库超过设计库容贮存尾矿。 | 未超过设计总坝高；未超过设计库容。 | 无重大隐患 |
| 5 | 尾矿堆积坝上升速率大于设计堆积上升速率。 | 无此项 | 无重大隐患 |
| 6 | 采用尾矿堆坝的尾矿库，未按《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）第6.1.9条规定对尾矿坝做全面的安全性复核。 | 2024年已做坝体稳定性分析，符合要求。 | 无重大隐患 |
| 7 | 浸润线埋深小于控制浸润线埋深。 | 无此项 | 无重大隐患 |
| 8 | 汛前未按国家有关规定对尾矿库进行调洪演算，或者湿式尾矿库防洪高度和干滩长度小于设计值，或者干式尾矿库防洪高度和防洪宽度小于设计值。 | 开展了2025年调洪演算。 | 无重大隐患 |
| 9 | 排洪系统存在下列情形之一的： 1.排水井、排水斜槽、排水管、排水隧洞、拱板、盖板等排洪建构筑物混凝土厚度、强度或者型式不满足设计要求； 2.排洪设施部分堵塞或者坍塌、排水井有所倾斜，排水能力有所降低，达不到设计要求； 3.排洪构筑物终止使用时，封堵措施不满足设计要求。 | 2024年排水系统经过第三方检测，满足设计要求。 | 无重大隐患 |
| 10 | 设计以外的尾矿、废料或者废水进库。 | 无此现象。 | 无重大隐患 |
| 11 | 多种矿石性质不同的尾砂混合排放时，未按设计进行排放。 | 无此现象。 | 无重大隐患 |
| 12 | 冬季未按设计要求的冰下放矿方式进行放矿作业。 | 无此现象。 | 无重大隐患 |
| 13 | 安全监测系统存在下列情形之一的： 1.未按设计设置安全监测系统； 2.安全监测系统运行不正常未及时修复； 3.关闭、破坏安全监测系统，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 | 运行正常。 | 无重大隐患 |
| 14 | 干式尾矿库存在下列情形之一的： 1.入库尾矿的含水率大于设计值，无法进行正常碾压且未设置可靠的防范措施； 2.堆存推进方向与设计不一致； 3.分层厚度或者台阶高度大于设计值； 4.未按设计要求进行碾压。 | 压实度在0.92～0.94之间；尾矿含水率在11.05%～14.52%之间 ，按设计要求进行碾压，推进方向、分层厚度、台阶高度与设计一致。 | 无重大隐患 |
| 15 | 经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数小于国家标准规定值的0.98倍。 | 经验算，尾矿坝坝体在各类工况均处于安全稳定状态。 | 无重大隐患 |
| 16 | 三等及以上尾矿库及“头顶库”未按设计设置通往坝顶、排洪系统附近的应急道路，或者应急道路无法满足应急抢险时通行和运送应急物资的需求。 | 无此项。 | 无重大隐患 |
| 17 | 尾矿库回采存在下列情形之一的： 1.未经批准擅自回采； 2.回采方式、顺序、单层开采高度、台阶坡面角不符合设计要求； 3.同时进行回采和排放。 | 无此项。 | 不涉及 |
| 18 | 用以贮存独立选矿厂进行矿石选别后排出尾矿的场所，未按尾矿库实施安全管理的。 | 无此项。 | 不涉及 |
| 19 | 未按国家规定配备专职安全生产管理人员、专业技术人员和特种作业人员。 | 配有安全管理人员、专业技术人员、尾矿工。 | 无重大隐患 |
| 20 | 尾矿库排洪构筑物拱板（盖板）与周边结构缝隙未采用设计材料充满充实的，或封堵体设置在井顶、井身段或斜槽顶、槽身段。 | 无此现象。 | 无重大隐患 |
| 21 | 遇极端天气尾矿库未及时停止作业、撤出现场作业人员。 | 无此现象。 | 无重大隐患 |

经现场检查，宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库不存在上述重大生产安全事故隐患。

3.4 危险、有害因素分析结果

3.4.1 危险、有害因素产生的原因

1. 勘察因素造成；

2. 设计因素造成；

3. 施工因素造成；

4. 操作管理不当造成；

5. 其他因素造成。

3.4.2 危险、有害因素分析结果

1. 宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库暂不属于重大危险源，不存在生产安全事故重大隐患。

2. 宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库可能存在：滑坡（坝坡失稳），洪水漫顶，渗漏，排水、泄洪构筑物破坏，调洪库容不足，裂缝，淹溺，高处坠落，库区山体滑坡、塌方和泥石流，不良环境因素及其他因素造成的病害。

- 安全评价单元划分和选择

4.1 评价单元划分

按照评价单元划分原则和方法，考虑该尾矿库实际情况和尾矿库中危险、有害因素的危害程度，划分为以下六个单元：

- 综合安全管理单元

- 尾矿坝单元

- 防排洪系统单元

- 安全监测设施单元

- 库区环境单元

- 辅助设施单元

4.2 评价方法选择

安全评价方法是对系统的危险、有害因素及其危险、危害程度进行定性、定量的分析、评价的方法。评价方法的选择是根据评价的特点、具体条件和需要，考虑评价对象的特征以及评价方法的特点而确定的。根据该尾矿库危险、有害因素的特征以及安全评价导则的要求，本评价报告采用尾矿库调洪演算、坝体稳定计算、安全检查法和安全检查表法。

表4.2-1 评价方法一览表

| 评价单元 | 评价方法 |
| --- | --- |
| 综合安全管理 | 安全检查表法 |
| 尾矿坝 | 安全检查表法、坝体稳定计算 |
| 防排洪系统 | 安全检查表法、尾矿库调洪演算 |
| 安全监测设施 | 安全检查法 |
| 库区环境 | 安全检查表法 |
| 辅助设施单元 | 安全检查法 |

- 安全评价

5.1 综合安全管理单元

5.1.1 安全检查表评价

运用《江西省尾矿库安全检查表》（已按现行规程规范要求进行了修订，下同），对宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库整个系统的综合安全管理单元进行评判，具体情况如表5.1-1所示。

表5.1-1 综合安全管理单元安全检查表

| 项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法及地点 | 检查 记录 | 标准 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.安全许可 | 1.1安全生产许可证合法性。 1.2安全生产许可证有效性。 1.3安全生产许可证是否年检。 | 《安全生产许可证条例》第二条 | 查有效 证件 | 有效 | 否决项 | 任一项 不符合 即否决 | 符合 |
| 2.设计与 评价 | 2.1尾矿库的勘察、设计、安全评价、施工及施工监理等工作必须由具有相应资质的单位承担。 | 《尾矿库安全监督管理规定》 第十条 | 查设计文件、有效证书 | 有 | 否决项 |  | 符合 |
|  | 2.2尾矿坝堆积至设计最终坝高的1/2～2/3高度时，应对尾矿堆积坝进行工勘和稳定性分析。 | 《尾矿设施设计规范》第4.4.1条，《尾矿库安全监督管理规定》第十九条；《尾矿库安全规程》第6.1.9条 | 查工勘和稳定性分析文件 | 有 | 否决项 |  | 符合 |
|  | 2.3在用尾矿库进行回采再利用或闭库、停用的尾矿库重新启用或改作他用时，必须按照尾矿库建设的规定进行工程设计、安全评价和审批。 | 《尾矿库安全规程》第4.1、7.2、7.4、7.10条；《尾矿库安全监督管理规定》第二十七条 | 1、查有关资料、文件、制度及规程、规范 2、查工勘和稳定性分析文件 | 无此项 | 否决项 | 无设计或设计未经批准的否决，出现影响安全的倒扣6分 | - |
|  | 2.4进行回采再利用时，必须严格按照批准的设计规划进行回采、排砂和排水，不得影响继续使用的尾矿坝和排洪设施的安全。 |  |  |  |  |  | - |
| 3.安全管理 | 3.1应有实测的尾矿库现状图（尾矿坝平、剖面图、排洪及排水设施系统图，实测图纸有效期为六个月内）及尾矿年排放计划 | 《尾矿库安全规程》第6.1.2、11.1.3条《尾矿库安全监督管理规定》第二十二条 | 对照设计、现状查图纸资料 | 有图纸，有尾矿年排放计划 | 否决项 | 无图纸的否决，无计划的倒扣3分 | 符合 |
|  | 3.2建立和健全各级各岗位人员安全生产责任制 3.2.1尾矿库主要负责人安全生产责任制； 3.2.2尾矿库分管负责人安全生产责任制； 3.2.3尾矿库安全生产管理人员安全生产责任制； 3.2.4尾矿库职能管理部门安全生产责任制； 3.2.5尾矿工岗位安全生产责任制。 | 《尾矿库安全监督管理规定》第四条；《尾矿库安全规程》第6.1.1条；《安全生产法》《安全生产许可征条例》国家安监局、煤监局第9号令 | 1、查有关资料、文件、制度及规程、规范 2、查有效证件、 证书 | 有 | 10 | 缺1项 扣2分 | 10 |
| 3.安 全管 理 | 3.3企业应建立各项安全生产管理规章制度 3.3.1尾矿库日常和定期的检查制度； 3.3.2尾矿库应急管理制度 3.3.3隐患排查与整改制度； 3.3.4特殊状况安全检查制度； 3.3.5安全评价制度； 3.3.6尾矿库事故管理制度； 3.3.7监控、监测制度。 | 《金属非金属矿山安全规程》第4.2、4.3、4.4、4.5条；《尾矿库安全规程》第6.1.1条；《尾矿库安全监督管理规定》第四、五、六、二十一条；《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》《安全生产培训管理办法》；《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》《江西省安全生产委员会关于在全省高危行业领域实施安全生产责任保险制度的指导意见》；《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》 | 1、查有关资料、文件、制度及规程、规范 2、查有效证件、证书 | 未见3.3.4、3.3.5、3.3.6、3.3.7，3.3.4、3.3.5、3.3.6、3.3.7未运行 | 14 | 制度缺1项扣1分；1项制度未运行或运行差扣1分 | 6 |
|  | 3.4制定各工种岗位安全操作规程。 |  |  | 有 | 2 | 缺1项 扣1分 | 2 |
|  | 3.5主要负责人、分管安全工作负责人和安全管理人员经过安全培训，考核合格，持证上岗。 |  |  | 有 | 否决项 | 任一类 人员无证 就否 | 符合 |
|  | 3.6特种作业人员经有关部门考核合格，取得上岗资格。 |  |  | 有 | 否决项 | 尾矿工 无证就否 | 符合 |
|  | 3.7对从业人员进行安全知识培训，新员工、转岗员工应接受三级安全教育。 |  |  | 有 | 3 | 不符合 不得分 | 3 |
|  | 3.8制定应急救援预案及进行不定期演练，有与邻近应急救援组织签订的救护协议。 |  |  | 有 | 5 |  | 5 |
|  | 3.9按规定提取和使用安全技术措施费用； 3.9.1有保证安全生产投入的文件； 3.9.2有安全投入使用计划； 3.9.3有购置安全设施设备等实物证明。 |  |  | 有 | 5 | 缺1项 扣1分 | 5 |
|  | 3.10从业人员按规定穿戴和使用劳动保护用品与用具。 |  |  | 符合 | 2 | 不符合 不得分 | 2 |
|  | 3.11参加安全生产保险； 3.12有为从业人员缴纳安全生产责任保险证明； 3.13保险人数与从事尾矿库管理、尾矿工的实际人数相符。 |  |  | 符合 | 5 |  | 5 |
|  | 3.14应有防震与抗震措施。 | 《尾矿库安全安全生产标准化评分办法》 | 查记录 | 有 | 5 |  | 5 |
| 小计 |  |  |  |  | 51 |  | 43 |

5.1.2 评价单元小结

经检查，江西省宜丰万国矿业有限公司于2022年8月26日取得了江西省应急管理厅换发的《安全生产许可证》。江西省宜丰万国矿业有限公司设有安全管理机构，配备了专职安全管理人员，安全管理体系健全，制定了各种安全生产规章制度、操作规程、岗位安全生产责任制和应急救援预案，安全管理措施落实较好；主要负责人和安全管理人员经当地安全培训机构培训、考核合格，具备安全资格证持证资格；有尾矿工3人，全部持证上岗，符合规范要求；尾矿库勘察、设计、评价均由有资质单位承担，符合相关规范要求；尾矿库有实测图纸且在有效期内，企业为尾矿库管理及作业人员办理了安全生产责任险。宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库现场安全管理较为规范。尾矿库综合安全管理单元应得分51分，实际分43分，得分率为84.31%。

综上所述，宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库综合安全管理单元符合安全生产条件。江西省宜丰万国矿业有限公司应完善有关规章制度。

5.2 尾矿坝体单元

5.2.1 安全检查表评价

运用《江西省尾矿库安全检查表》对宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库坝体现状进行评判，对其安全性进行评述，具体见表5.2-1。

表5.2-1 尾矿坝体安全检查表

| 项目 |  | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法及地点 | 检查 记录 | 标准 分值 | 评分 标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初期坝、拦挡坝、堆积坝、副坝、拦水坝坝体和排水棱体 | 坝 体 | 1.初期坝、拦挡坝、堆积坝、副坝、拦水坝坝体和排水棱体 1.1顶高程必须符合设计要求 1.2顶宽度必须符合设计要求 1.3筑坝材料必须符合设计要求 1.4内外坡比必须符合设计要求，当坝坡陡于设计值时，其稳定性必须符合规范要求 | 《尾矿库安全规程》第5.6.2、6.1.5、6.1.6条 | 对照设计、稳定性分析文件查现场 | 坝顶高程、顶宽、筑坝材料、内外坡比均与设计一致，符合要求 | 8 | 任1项 不符合 就不得分 | 8 |
|  |  | 1.5坝体出现贯穿性横向裂缝，且出现较大范围管涌、流土变形，坝体出现深层滑动迹象。 | 《尾矿库安全规程》第6.9条 | 查现场 | 无此现象 | 重大险情 |  | — |
|  |  | 1.6经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数小于规范值的0.95。 |  | 查稳定性分析文件 | 大于规范值 |  |  | — |
|  |  | 1.7坝体出现浅层滑动迹象。 | 《尾矿库安全规程》第6.9条 | 查现场 | 无 | 重大隐患 |  | — |
|  |  | 1.8经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数小于规范值的0.98。 |  | 查稳定性分析文件 | 无此现象 |  |  | — |
|  |  | 1.9坝体出现大面积纵向裂缝，且出现较大范围渗透水高位出逸，出现大面积沼泽化。 |  | 查现场 | 大于规范值 |  |  | — |
|  |  | 1.10经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数满足规范规定值，但部分高程上堆积边坡过陡，可能出现局部失稳。 |  | 查稳定分析文件和现场 | 无此现象 | 一般隐患 |  | — |
|  | 堆积坝 | 2.1坝体应设位移、沉降和浸润线观测设施。 | 《尾矿库安全规程》第5.5.2条 | 对照设计 查现场 | 有 | 5 | 不符合 不得分 | 5 |
|  |  | 2.2浸润线位置局部过高，有渗透水逸出，坝面局部出现沼泽化。 | 《尾矿库安全规程》第6.9条 | 查观测 记录、现场 | 无此现象 | 一般隐患 |  | 正常库 |
|  |  | 2.3坝面出现纵向或横向裂缝。 |  | 查现场 | 无裂缝 |  |  | 正常库 |
|  |  | 2.4马道的高程、宽度必须符合设计要求。 | 《尾矿设施设计规范》第4.5.5、4.5.7条，《尾矿库安全规程》第5.3.20条 | 对照设计查现场 | 符合 | 4 | 不符合 不得分 | 4 |
|  |  | 2.5坝面排水沟的数量、尺寸必须符合设计要求，并保持畅通。 |  |  | 畅通 | 4 |  | 4 |
|  |  | 2.6上游式尾矿坝的堆积坝下游坡面上，应结合排渗设施每隔6～10m高差设排水沟。 |  | 对照设计、规范查现场 | 初期坝底部和堆积坝第三级子坝坡脚均设排渗管、设有排渗盲沟 | 3 |  | 3 |
|  |  | 2.7坝面未按设计设置排水沟，冲蚀严重，形成较多或较大的冲沟。 | 《尾矿设施设计规范》第4.5.9条，《尾矿库安全规程》第6.9条、第5.3.20条 | 查现场 | 坝面排水沟完好 | 病库 |  | 正常库 |
|  |  | 2.8尾矿堆积坝下游坡与两岸山坡结合处的山坡上设置的截水沟应符合设计要求，并畅通。 |  | 对照设计 查现场 | 截水沟符合设计要求 |  |  | 正常库 |
|  |  | 2.9堆积坝外坡未按设计覆土、植被。 |  |  | 已按设计覆土、植被。 |  |  | 正常库 |
|  |  | 2.10尾矿坝下游坡面上，不得有积水坑存在。 | 《尾矿库安全规程》第6.3.11条 | 查现场 | 无此现象 | 3 | 不符合 不得分 | 3 |
|  | 拦挡坝 | 3.1尾矿库拦挡坝在设计洪水位时，其安全超高不得小于最小安全超高、最大风雍水面高度和最大风浪爬高三者之和。地震雍浪高度可根据抗震设防烈度和水深确定，可采用0.5～1.5m。 | 《尾矿设施设计规范》第4.2.3条，《尾矿库安全规程》第5.3.11、5.3.12条第5.3.11、12条 | 对照设计查现场 | 无此项 | 5 | 不符合 不得分 | — |
|  |  | 3.2挑流鼻坎应与设计的相符，施工质量合格，下泄水不得冲刷坝脚。 | 《尾矿库安全规程》第5.6.2条 | 对照设计查现场 | 无此项 | 5 | 不符合 不得分 | — |
| 初期坝、拦挡坝、堆积坝、副坝、拦水坝坝体和排水棱体 | 初期坝 | 4.1上游式尾矿堆积坝的初期透水堆石坝坝高与总坝高之比值不宜小于1/8。 | 《尾矿设施设计规范》第4.1.3条，《尾矿库安全规程》第5.3.3条 | 查设计与现场并进行验算 | 无此项 | 5 | 不符合 不得分 | - |
|  |  | 4.2透水初期坝上游坡面采用土工布组合反滤层时，土工布嵌入坝基及坝肩的深度不得小于0.5m，并需用土料填塞密实。 | 《尾矿设施设计规范》第4.5.4条 | 查设计文件、竣工、监理报告、现场 | 无此项 | 5 |  | - |
|  |  | 4.3初期的安全超高和泄洪能力要满足初期设计洪水标准。 | 《尾矿设施设计规范》第4.1.3条，《尾矿库安全规程》第5.3.3条 | 查设计与场察 | 符合要求 | 7 |  | 7 |
|  | 堆积坝 | 5.1坝上必须配备有通讯照明设备、各种安全监测设施、救生设备。 | 《尾矿库安全规程》第9.7.1条 | 查现场 | 有通讯照明设备、安全监测设施，无救生设备。 | 2 |  | 0 |
|  |  | 5.2每一期筑坝充填作业之前，必须进行岸坡处理。岸坡处理应做隐蔽工程记录，如遇泉眼水井、地道或洞穴等，要采取有效措施进行处理，经主管技术人员检查合格后方可充填筑坝。 | 《尾矿库安全规程》 第6.3.3条 | 查设尾矿库工程档案、现场 | 有记录 | 3 |  | 3 |
|  |  | 5.3每期子坝堆筑完毕，应进行质量检查，检查记录需经主管技术人员签字后存档备查。 | 《尾矿库安全规程》第6.1.6、6.3.5条 | 查现场、查尾矿库工程档案 | 有记录 | 2 |  | 2 |
|  |  | 5.4坝下游坡面不得有冲刷、拉沟现象。 | 《尾矿库安全规程》第6.3.11条 | 查现场 | 符合 | 4 |  | 4 |
|  |  | 5.5若同一尾矿库内，建有一座或几座尾矿堆积坝体时，不得将细粒尾矿排至尾矿堆积坝前。 | 《冶金矿山尾矿设施管理规程》第4.2.9条 | 查现场 | 无此项 | 7 |  | — |
|  |  | 5.6坝面不得出现局部隆起、塌陷、流土、管涌、渗水量增大或渗水变浑等异常情况。 | 《尾矿库安全规程》第6.9条 | 查记录、 现场 | 无此现象 | 7 |  | 7 |
|  |  | 5.7干式尾矿库的尾矿排矿筑坝应符合下列要求： 1）尾矿排矿筑坝应边堆放边碾压，堆积坝顶面坡度应满足排水的要求，并不得出现反坡；当堆积坝顶面倾向堆积坝外边坡或库周截洪沟时，堆积坝顶面坡度不应大于2%。 2）尾矿排矿筑坝期间应设置台阶，分层碾压排放作业的台阶高度不应超过10m，台阶宽度不应小于1.5m，有行车要求时不应小于5m；推进碾压排放作业的台阶高度不应超过5m，台阶宽度不应小于5m；运行期间台阶的坡比应满足稳定要求。 3）无黏性、少黏性尾矿分层厚度不得超过0.8m，黏性尾矿分层厚度不得超过0.5m。 4）尾矿排矿筑坝过程中，应分阶段尽早形成永久边坡，影响堆积坝最终外边坡稳定的区域应采用分层碾压排放作业，压实度不应小于0.92。 | 《尾矿库安全规程》第6.3.4条 | 查尾矿库工程档案 | 未提供无黏性、少黏性、黏性尾矿分层厚度要求。 | 8 | 缺1项 扣2分 | 6 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 60 |  | 56 |

5.2.2 尾矿坝稳定性分析

本节内容主要摘自2024年5月中筠国际设计集团有限公司的《江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库坝体稳定性分析报告》。

- 1. 尾矿库安全等级及允许安全系数

坝体安全系数是衡量坝体稳定性的最终定量指标，它与坝体稳定性研究各项工作内容的原理、方法、代表性、可靠性以及各项定量参数的取用、坝体的高陡程度和服务年限、工程的重要性等有关，因此，最小允许安全系数的确定是一个非常复杂的专家系统问题。

在坝体极限平衡分析中，安全系数F=1时，坝体处于极限平衡状态。在理论上，只要F稍大于1（F=1+ε，ε为任意小的正数），坝体就是稳定的；反之，坝体就失稳。但在现阶段，对于坝体实际问题，人们很难做到恰使坝体安全系数F=1+ε的程度，常使F=1+ω（ω、ε为小于1的正数），以作安全储备。在具体的稳定性分析验算中，常以强度、水压和地震设防来储备。

根据《尾矿库安全规程》（GB39496-2020），尾矿库安全等别根据库容大小和坝体高度确定，分为一～五，5个等别。

表5.2-2 尾矿库等别

| 等别 | 全库容V（万m³） | 坝高H（m） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 二等库具备提高等别条件者 |  |
| 二 | V≥10000 | H≥100 |
| 三 | 1000≤V＜10000 | 60≤H＜100 |
| 四 | 100≤V＜1000 | 30≤H＜60 |
| 五 | V＜100 | H＜30 |

根据尾矿库的现状，坝体发生破坏将影响库区正常生产生活，有可能对运输车辆及人员、设备及工人造成重大伤亡及潜在的经济损失。现状坝体高度小于60m，尾矿库总库容小于1000万m3，根据《尾矿库安全规程》，该尾矿库定为四等库。

根据目前现有的规范规定，对坝体安全系数规定见表5.2-3。

表5.2-3 坝坡抗滑稳定最小安全系数

| 运用情况 | 坝的级别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 正常 | 1.30 | 1.25 | 1.20 | 1.15 |
| 洪水 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.05 |
| 特殊 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.00 |

注：根据《碾压式土石坝设计规范》（SL274-2020）和《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）渗流计算应考虑尾矿库运行中出现的各种不利组合，尾矿坝渗流计算工况见表5.2-3。

计算模型中上游库底及下游坡脚以上和水位线以下水头边界条件根据上下游水位可确定，水位线以上和坝顶以下为不透水边界，下游坝顶以下和水位线以上为可能浸出面。模型中坝基上游边界和下游边界均按不透水边界考虑。

表5.2-4 尾矿坝渗流计算工况表

| 类型 | 工况 | 上游水位(m) | 下游水位(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 堆积坝 | 正常运行 | 84.5 | 56.1 | 考虑了坝底排渗,未考虑尾积坝的水平和垂直联合排渗 |
|  | 洪水运行 | 85.5 | 56.1 |  |

综合上述，结合工程实践经验与宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库坝体的工程实际，本次研究选用允许安全系数为：正常运行工况ⅠF=1.15、洪水运行工况ⅡF＝1.05；地震运行工况ⅢF＝1.00，对应的计算方法为Morgenstern-Price法，Bishop法作为参考与校核。

2. 稳定性计算结果

对A剖面在现状条件下不同荷载组合进行了稳定性计算，结果表5.2-5和如图5.2-1～5-6所示。各剖面的计算结果显示，宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库坝体现状坝体条件下，坝体稳定性安全系数都大于允许安全系数，坝体稳定性计算结果满足规范要求。

表5.2-5 不同荷载组合下稳定性计算结果

| 剖面编号 | 荷载 组合 | 坝体现状 |  | 允许安全系数 | 稳定性结论 | 破坏模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M~P法 | Bishop法 |  |  |  |
| A | Ⅰ | 2.444 | 2.571 | 1.15 | 稳定 | 圆弧型破坏 |
|  | Ⅱ | 1.573 | 1.546 | 1.05 | 稳定 |  |
|  | Ⅲ | 1.482 | 1.453 | 1.00 | 稳定 |  |

图5.2-1 A剖面坝体稳定性M-P法计算结果（工况Ⅰ）

图5.2-2 A剖面坝体稳定性Bishop法计算结果（工况Ⅰ）

图5.2-3 A剖面坝体稳定性M-P法计算结果（工况Ⅱ）

图5.2-4 A剖面坝体稳定性Bishop法计算结果（工况Ⅱ）

图5.2-5 A剖面坝体稳定性M-P法计算结果（工况Ⅲ）

图5.2-6 A剖面坝体稳定性Bishop法计算结果（工况Ⅲ）

从各剖面的结算结果来看，现状条件下，坝体的安全系数都大于允许安全系数，坝体稳定性能满足规范要求。

5.2.3 评价单元小结

1. 经现场检查，宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库（主坝，1#副坝、2#副坝）的外形尺寸（坝顶高程、马道高程，坝顶、马道宽度，上下游坡坡比等）符合设计要求，各坝体均无位移、沉陷、滑坡及裂缝、渗透水、沼泽化等现象。

2. 通过尾矿坝稳定分析计算来看，尾矿坝体压坡后处在稳定状态。

3. 经采用安全检查表法评判，尾矿坝体单元应得分60分，实际得分56分，得分率为93.33%，尾矿坝体单元符合安全要求。

5.3 防排洪系统单元

5.3.1 安全检查表评价

运用《江西省尾矿库安全检查表》，对宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库防排洪系统单元进行评判，具体见表5.3-1。

表5.3-1 防排洪系统单元安全检查表

| 项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法 及地点 | 检查 记录 | 标准 分值 | 评分 标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防洪 排水 | 1.调洪库容与安全超高、最小干滩长度。 1.1当尾矿库调洪库库容严重不足，在设计洪水位时，安全超高和最小干滩长度都不满足设计要求，将可能出现洪水漫顶。 | 《尾矿库安全规程》第6.9.3条 | 对照设计查现场、 图纸 | 满足设计要求 | 重大 险情 |  | — |
|  | 1.2当尾矿库调洪库库容不足，在设计洪水位时安全超高和最小干滩长度均不满足设计要求。 | 《尾矿库安全规程》第6.9.2条 | 对照设计 查现场 | 满足设计要求 | 重大 隐患 |  | — |
|  | 1.3当尾矿库调洪库库容不足，在设计洪水位时不能同时满足设计规定的安全超高和最小干滩长度要求。 | 《尾矿库安全规程》第6.9.1条 |  | 满足设计要求 | 一般 隐患 |  | — |
|  | 2.排洪系统 2.1尾矿库防洪能力低于设计能力（排洪、排水构筑物结构尺寸低于设计要求） 2.2排洪系统严重堵塞或坍塌，不能排水或排水能力急剧下降。 2.3排水井显著倾斜，有倒塌的迹象。 | 《尾矿库安全规程》第6.9.3条 |  | 排洪系统符合设计，运行良好 | 重大 险情 | 有1项符合，就为重大险情 | — |
|  | 2.4排洪系统部分堵塞或坍塌，排水能力有所降低，达不到设计要求。 2.5排水井有所倾斜。 | 《尾矿库安全规程》第6.9.2条 |  | 排洪 系统 完好 | 重大 隐患 | 有1项符合，就为重大隐患 | — |
|  | 2.6排水系统出现不影响安全使用的裂缝、腐蚀或磨损。 | 《尾矿库安全规程》第6.9.1条 |  | 排洪 系统 完好 | 一般 隐患 |  | — |
|  | 3.1库内应在适当地点设置清晰醒目的水位观测标尺，并标明正常运行水位和警戒水位。 | 《尾矿库安全监测技术规范》第8.2.1条，《尾矿库安全规程》第5.5.4、6.4.5条 | 查现场 | 未标明正常运行水位和警戒水位 | 2 | 缺1项 扣1分 | 0 |
|  | 3.2尾矿库水边线应与坝轴线基本保持平行。 | 《尾矿库安全生产标准化评分办法》 |  | 符合 | 3 | 不符合 不得分 | 3 |
|  | 3.3应疏浚库区内截洪沟、坝面排水沟及下游排洪（渠）道； 3.4按设计确定的排洪底坎高程，将排洪底坎以上1.5倍调洪高度内的档板全部打开； 3.5清除排洪口前水面漂浮物； | 《尾矿库安全规程》第6.4.3条 | 查现场 | 符合 | 6 | 1项不符合扣2分 | 6 |
|  | 3.6应备足抗洪抢险所需物资，落实应急救援措施； 3.7应确保上坝道路、通讯、供电及照明线路可靠和畅通； 3.8及时了解和掌握汛期水情和气象预报情况。 | 《尾矿库安全规程》第6.1.10、9.7.2、9.7.4、10.8条 | 查现场 和记录 | 物资 偏少 | 7 | 不达要求前2项有1项扣3分，后1项扣1分 | 4 |
|  | 3.9不得在尾矿滩面设置泄洪口。 | 《冶金矿山尾矿设施管理规程》第4.3.5条 | 查现场 | 无此 现象 | 7 | 不符合 不得分 | 7 |
|  | 3.10尾矿库排水构筑物停止使用后，是否按照设计要求进行封堵。 | 《尾矿库安全规程》第6.4.8条 | 查设尾矿库工程档案和现场 | 已按设计要求进行封堵 | 5 |  | 5 |
|  | 3.12排水系统是否有变形、位移、损坏现象。 | 《尾矿库安全规程》第9.2.5条 | 查现场 | 完好 | 7 |  | 7 |
|  | 3.13未经技术论证，不得用常规子坝拦洪。 | 《尾矿库安全规程》第6.4.3条 | 对照设计、现场检查 | 无此现象 | 4 |  | 4 |
| 小计 |  |  |  |  | 41 |  | 36 |

5.3.2 尾矿库调洪演算

本节内容主要摘自《江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库调洪演算报告（2025年度）》（汉宸国际工程设计集团有限公司，2025年3月）。

- 一、防洪标准

根据《尾矿设施尾设计规范》（GB50863-2013）（以下简称《尾矿规范》）第6.1.1条的规定：尾矿库各使用期的防洪标准应根据各使用期库的等别、库容、坝高、使用年限及对下游可能造成的危害等因素，分别按表5.3-2确定。

表5.3-2 尾矿库防洪标准

| 尾矿库 各使用期等别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪水重现期（年） | 1000~5000或PMF | 500~1000 | 200~500 | 100~200 | 100 |

注：PMF为可能最大洪水。

湿改干工艺改造加高扩容后，尾矿库等别由原来的五等上升至四等。洪水重现期按100年一遇考虑（根据设计）。

二、水文计算

根据尾矿库1∶1000实测现状图，按《江西省暴雨洪水查算手册》（江西省水文总站，2010年）中推荐的计算公式及参数进行计算。

（1）计算参数：

根据《江西省暴雨洪水查算手册》（江西省水文总站、2010年10月）及矿方提供的1∶1000库区地形图可得：

年最大10min暴雨均值H10’＝17.5mm；

年最大60min暴雨均值H60’＝44.9mm；

年最大6h暴雨均值H6＝79.9mm；

最大24小时暴雨均值H24＝129.6mm；

最大24小时暴雨变差系数CV＝0.59；

最大24小时暴雨偏差系数CS＝3.5CV；

暴雨强度衰减指数n1＝0.596，n2＝0.323；

平均入渗强度f＝2.381mm/hr；

尾矿库汇水面积F1=0.138km2。

（2）洪水计算结果

利用《江西省暴雨洪水查算手册》中推理公式及相关参数对其进行洪水计算。计算成果见表5.3-3：

表5.3-3 洪水计算成果表

| 设计频率 | 设计频率雨量 H24P（mm） | 洪峰流量 Qm（m3/s） | 一次洪水总量 （104m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 100年 | 408.24 | 1.73 | 4.25 |

三、排洪系统泄流能力计算

根据《尾矿设施设计参考资料》（冶金工业出版社，1980年版），宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库排洪系统泄流能力按斜槽～管（或隧洞）式排水系统泄流量计算公式进行计算，计算结果如下：

表5.3-4 排洪系统泄流能力计算表

| 水头（m） | 斜槽泄流能力（m3/s） |
| --- | --- |
| 0.0 | 0.00 |
| 0.1 | 0.01 |
| 0.2 | 0.10 |
| 0.3 | 0.34 |
| 0.4 | 0.67 |
| 0.5 | 1.13 |
| 0.6 | 1.69 |
| 0.7 | 2.09 |
| 0.8 | 2.20 |
| 0.9 | 2.31 |
| 1.0 | 2.41 |

根据上表可知，结合今后生产运行，在不考虑尾矿库调洪库容的情况下，宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库排洪系统在0.7m水头情况下，泄流能力为2.09m3/s，能够满足宣泄100年一遇洪峰流量1.73m3/s的要求。

四、调洪演算

考虑到尾矿库干堆作业时，库内一般不蓄水，排洪计算时几乎不考虑尾矿库的调洪库容，故尾矿库排洪系统泄流能力应满足洪水重现期洪峰流量的要求。

宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库排洪系统在0.7m水头情况下，泄流能力为2.09m3/s，能够满足宣泄100年一遇洪峰流量1.73m3/s的要求。

表5.3-5 调洪演算结果表

| 区域 | 坝顶 标高 （m） | 死水位（m） | 洪峰 流量 （m3/s） | 最大下泄流量（m3/s） | 最高 洪水位（m） | 安全 超高 （m） | 干滩 长度 （m） | 流态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主坝 | 84.5 | 77.3 | 1.73 | 2.09 | 78 | 6.5 | 290 | 堰流 |
| 1#副坝 | 80.7 |  |  |  |  | 2.5 | 60 |  |
| 2#副坝 | 85.5 |  |  |  |  | 7.5 | 226 |  |

从上表可见，库区采用现有排水斜槽+排水涵洞排洪时，安全超高和干滩长度均能满足四等库防洪规范要求。

### 5.3.3 评价单元小结

（1）经现场检查，宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库排洪构筑物的结构强度、断面尺寸均符合设计要求，且运行状况良好，排洪构筑物无变形、裂缝、脱落、倾斜、坍塌等现象。

（2）经洪水复核，宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库防排洪系统能满足100年一遇的洪水泄流要求。

（3）经采用安全检查表法评判，防洪排水单元应得分41分，实际得分36分，得分率87.80%，防排洪系统单元符合安全要求。

（4）江西省宜丰万国矿业有限公司应加强尾矿库管理，在库内水位标尺上标示正常水位和警戒水位，还应配足备齐应急抢险所需的应急物资、及时了解和掌握汛期水情和气象预报情况。

（5）督促尾矿工及时清除排水斜槽周边的杂物，防止排水斜槽堵塞，甚至洪水漫顶。

（6）对出现蜂窝、麻面、露筋、缺角等状况的排水斜槽盖板，应予以报废、损毁，并加强现场检查，督促操作人员不得将有上述状况的盖板上斜槽。

## 5.4 安全监测设施单元

### 5.4.1 安全检查法评价

经评价组评价人员现场安全检查，宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库安全监测设施既有传统的人工安全监测设施，也有自动的在线监测设施，且设置位置、数量与设计相符，观测频率和精度符合规定要求。宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库在线安全监测预警系统接入了省级尾矿库安全生产风险监测预警平台，实现了数据共享、互联互通。坝体人工安全监测设施以及在线监测设施运行状况均正常，江西省宜丰万国矿业有限公司已按要求进行了坝体位移沉降、浸润线、库水位观测，保留有坝体位移沉降、浸润线、库水位观测记录，从坝体位移沉降、浸润线观测记录来看，坝体已固结、稳定，观测值变化、波动偏小，浸润线水位随暴雨、枯水季节有所波动，变化很小，浸润线埋深在2.19m～10.42m之间，符合规范值要求。

## 5.5 库区环境单元

### 5.5.1 安全检查表评价

运用《江西省尾矿库安全检查表》，对宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库库区环境单元进行评判，具体见表5.5-1。

表5.5-1 库区环境单元安全检查表

| 项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法及地点 | 检查 记录 | 标准 分值 | 评分 标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库区 安全 | 1.1周边山体失稳，随时有可能滑动、坍塌影响尾矿库安全。 | 《尾矿库安全规程》第9.5.2条 | 查现场 | 周边山体较稳定 | 病库 |  | 满足 要求 |
|  | 1.2库区是否存在违章爆破、采石和建筑；违章进行尾矿回采、取水；外来尾矿、废石、废水和废弃物排入、放牧和开垦和炸鱼等危害尾矿库安全的活动。 | 《尾矿库安全规程》第9.5.3条 |  | 符合 | 7 | 不符合不得分 | 7 |
| 小计 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |

### 5.5.2 评价单元小结

（1）经现场检查，宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库周边山体稳定，无滑动、坍塌等影响尾矿库安全情况，不存在违章爆破、采石、取水以及外来尾矿、废石、废水和废弃物排入、放牧和开垦和炸鱼等危害尾矿库安全的活动，尾矿库周边环境、安全状况良好。

（2）经采用安全检查表法评判，宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库库区环境单元应得分7分，实际得分7分，得分率为100%，库区环境单元符合安全要求。

## 5.6 辅助设施单元

### 5.6.1 安全检查法评价

（1）经现场踏勘，目前尾矿库有一上坝道路通往主坝、1#副坝及2#副坝。

（2）经现场踏勘，尾矿库的信号较为良好，尾矿管理人员和操作人员已配备手机进行通讯。

（3）经现场踏勘，在尾矿库主坝处已设有照明设施。

（4）经现场踏勘，在宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库、阴坑尾矿库之间山坡上设置了统一的尾矿值班观测室和应急物资库。并安排尾矿工24小时值班，尾矿工采用手机与安环部联系。应急物资库配备了相应数量的编织袋、铁锹、锄头等应急物资。

（5）经现场踏勘，宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库安全标志：①在入库口设置了醒目、清晰的尾矿库安全运行标识牌，在适当地点树立有安全警示牌；②在尾矿库排水斜槽位置设置了醒目、清晰和牢固的水位观测标尺；③运输尾矿入库道路设置了清晰的交通标志。

综上所述，宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库现场管理较为规范，辅助设施符合规程规范规定。

江西省宜丰万国矿业有限公司应加大尾矿库检查道路、安全标志、照明设施以及通讯系统的日常维护管理，确保道路畅通无阻、安全标志显眼醒目、照明设施以及通讯系统正常有效。及时更新各类应急物资，确保数量种类齐全有效。

## 5.7 综合安全评价

### 5.7.1 概述

本节采用安全检查表分析法对尾矿库的综合安全状况进行评价，该检查表对尾矿库系统状况的安全综合情况进行检查，并对各项检查内容赋予了分值，依据尾矿库所得分值，将尾矿库分成四个安全等级，以此来确定尾矿库的安全生产现状。

### 5.7.2 评价标准说明

表5.7-1 评价标准说明见表

| 类型 | 概念 | 条件 |
| --- | --- | --- |
| A类库 | 安全生产条件较好，生产活动有安全保障。 | 得分率在90%以上 |
| B类库 | 安全生产条件一般，能满足基本的安全生产活动。 | 得分率在76%～89%之间 |
| C类库 | 安全生产条件较差，不能完全保证安全生产活动，需要限期整改。 | 得分率在60%～75%之间 |
| D类库 | 不具备基本的安全生产条件，或未通过验收，需要责令停产整顿的尾矿库。 | 得分率在60%以下 |
| 备注 | 1.表中带 “*” 号的项目为否决项：达不到“**”项目要求的，归为D类库；达不到“*” 号项目要求的，归为C类库。 2.本表评价内容，采用百分制。 3.尾矿库分类，采用得分率。因尾矿库型式不同，没有涉及的项目，可不予评估，总分为实际评价项目的分值总和。最后得分采用得分率，即：实际评价得分÷实际评价项目的分值总和×100%. 4.评价方法及扣分尺度，评价人员根据实际情况具体掌握。 | 标准分120分 |

### 5.7.3 尾矿库综合评分表

表5.7-2 尾矿库综合评分表

| 序号 | 评价项目 | 应得分 | 实得分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合安全管理单元 | 51 | 43 | 84.31 |
| 2 | 尾矿坝体单元 | 60 | 56 | 93.33 |
| 3 | 防排洪系统单元 | 41 | 36 | 87.80 |
| 4 | 库区环境单元 | 7 | 7 | 100 |
| 合计 |  | 159 | 142 | 89.31 |

### 5.7.4 评价结论

宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库用安全检查表法评价得分率为89.31%，安全生产条件一般，能满足基本的安全生产活动，为正常库。

- 安全对策措施建议

6.1 安全管理对策措施建议

1. 根据尾矿库现状，制定切实可行的各种尾矿库事故应急预案，并及时对预案进行演练、进行分析、记录，不断完善，使具有针对性、有效性和及时性。

2. 当尾矿库遇到严重影响安全运行的情况、发生比较严重的破坏现象或出现其他危险迹象时，应进行库区全面特别检查，必要时应组织专人对可能出现险情的部位进行连续监视。

3. 重视和加强尾矿库的建设和管理资料的归档和保管工作。

4. 全面推行、持续改进尾矿库安全生产标准化体系建设工作，深化隐患排查治理体系、风险管控体系建设和全面推进班组建设。

5. 严格按照《尾矿库安全规程》、《尾矿库安全监督管理规定》和设计文件的要求，做好尾矿库堆放、排水、防汛、抗震等安全生产管理。

6. 定期修订尾矿库应急救援预案，每年至少组织一次应急演练。

7. 完善各项安全生产管理规章制度，如特殊状况安全检查制度、安全评价制度、尾矿库事故管理制度、监控监测等制度。

6.2 安全技术对策措施建议

1. 按设计要求落实好放矿筑坝工作，应做好：

（1）尾矿滤饼运输、倾倒、摊铺、碾压及堆积子坝修整过程中，应加强施工机械和作业现场安全管理，杜绝车辆伤害事故发生。

（2）入库尾矿应及时碾压，未经碾压的尾矿应采用塑料薄膜对暴露尾砂面进行覆盖，防止扬尘以及尾砂因其他外部因素导致含水率增大，从源头上杜绝扬尘现象的发生。

（3）堆积子坝形成后，应及时覆土、植被。

2. 加强尾矿库的维护与管理，汛期来临之前，应做好：

（1）检查坝的稳定性、质量和排洪、泄洪系统的防、泄洪能力，发现隐患，及时处理消除；

（2）及时清除库区排洪设施、块石和树木杂草，尤其要做好库区排水口的清堵除堵工作，避免汛期因排洪设施进水口淤积而出现洪水漫顶现象；

（3）备好充足的抗洪抢险器材和物质，配备救生设备；

（4）汛期应加强库区巡查，及时发现并处理事故隐患，及时发现并清除尾矿库排水设施的淤堵，确保排洪系统通道畅通。

3. 为尾矿工配置安全带、安全绳、救生衣等劳动防护用品，并培训、督促尾矿工正确使用劳动防护用品和作业工具，确保作业过程中的人身安全。

4. 加强日常检查和维护好安全监测设施，加强在线监测设施操作培训，持续做好坝体位移沉降、浸润线埋深、库水位、沉积滩干滩长度等运行参数的观测，保存好观测、分析记录。如果发现浸润线埋深观测值低于设计值或高于预警值，或坝体位移沉降观测值波动较大或高于预警值时，应迅速查明原因，采取相应处置措施予以处理。

5. 应加强库区山体巡查，详细观察周边山体有无异常和急变，尤其是库区周边放牧、开垦、砍伐等情况。

6. 适时刷新库水位标尺，并标明正常运行水位和警戒水位。

7. 无黏性、少黏性尾矿分层厚度不得超过0.8m，黏性尾矿分层厚度不得超过0.5m。

8. 备足配齐各类应急物资、工具器材，保持通信设施完好畅通，并加以维护更新。

- 安全评价结论

本次评价根据国家颁布的有关安全生产法律、法规及相关文件精神，本着科学、公正、合法、自主的原则对江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库在运营过程中存在的主要危险、有害因素的种类及危害程度进行了分析，对导致该尾矿库重大事故的危险、有害因素进行定性、定量评价，得出如下结论：

（1）江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库未构成重大危险源、不存在重大生产安全事故隐患，但仍应注重尾矿坝和排洪构筑物监测、安全管理。

（2）经辨识、分析，江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库潜在的主要危险、有害因素有滑坡（坝坡失稳），洪水漫顶，渗漏，排水、泄洪构筑物破坏，调洪库容不足，裂缝，淹溺，高处坠落，库区山体滑坡、塌方和泥石流，不良环境因素及其他因素造成的病害等。其中滑坡、排洪排水构筑物破坏可能酿成重大事故，必须引起高度重视，应当加以重点防范。对其他的危险有害因素，虽不大可能引起重大事故，但若发生也会给财产安全和人身健康带来损失，仍须采取措施、加强防范、避免事故的发生。江西省宜丰万国矿业有限公司通过采取有效措施，潜在的危险是可以得到控制的。

（3）江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库尾矿坝、排洪排水构筑物、安全监测设施符合设计要求，经尾矿坝稳定性分析和尾矿库调洪演算，江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库尾矿坝坝体稳定、排水构筑物泄洪能力满足设计要求，尾矿库运行工况正常。

（4）江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库安全状况良好，与周边环境相互间暂无不良影响。

（5）通过对江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库各单元安全检查表分析评价，综合得分率为89.31%，安全生产条件一般，能满足基本的安全生产活动，为正常库，江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库安全生产基本条件和技术保障条件符合安全生产法律法规的要求。

（6）江西省宜丰万国矿业有限公司应认真考虑本报告中分析的危险、有害因素，积极落实本报告所提出的各项安全对策措施和建议，按照国家安全生产法律、法规、行业规程要求进行改进、完善，全面推行并巩固安全生产标准化成果，提高尾矿库的本质安全程度，实现安全生产。

结论：江西省宜丰万国矿业有限公司宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库属于安全生产条件一般，安全设施符合设计要求、运营正常，具备安全生产条件的正常库。

- 附图附件

## 8.1 附图

（1）尾矿库平面布置图

（2）尾矿坝剖面图

（3）排洪排水构筑物剖面图

（4）库容曲线图

## 8.2 附件

（1）企业营业执照

（2）尾矿库安全生产许可证

（3）其他证照和佐证材料

附：评价人员与企业安全管理人员现场合影